Załącznik nr 1 do Rozeznania rynku

Opis Przedmiotu Zamówienia

# Wstęp

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie koncepcji wdrożenia systemu wideokonferencyjnego w PFRON. Poniższe opracowanie ma za zadanie funkcjonalne opisanie przyszłego systemu bazującego na najnowszych trendach w świecie wideokomunikacji IP. Dokument ma na celu „otwarcie” na innych producentów w celu dywersyfikacji cenowej oraz przeprowadzenia prawidłowego procesu przetargu publicznego.

## Struktura organizacyjna Zamawiającego

W ramach projektu planowane jest wdrożenie w PFRON systemu wideokonferencyjnego w następujących lokalizacjach:

- Serwerownia PFRON.

- 3 lokalizacje pierwszego rzędu.

- 20 lokalizacji drugiego rzędu.

# Analiza potrzeb i wymagań

## Wymagania ogólne stawiane systemowi wideokonferencyjnemu

Najważniejszymi kryteriami stawianymi przed systemem wideokonferencyjnym są:

- Wysoka jakość przesyłanego głosu i obrazu wideo bez zauważalnych opóźnień i zniekształceń w odbiorze.

- Bezpieczeństwo dzięki wykorzystaniu nie tylko szyfrowanej transmisji strumieni mediów oraz sygnalizacji, lecz także kontroli dostępu do konferencji z wykorzystaniem różnych, wielopoziomowych metod zabezpieczeń.

- Możliwość prostego zestawiania i dołączania do połączeń wielostronnych ad hoc i planowanych za pomocą różnych dostępnych dla użytkowników i administratorów metod z możliwością udostępniania dodatkowych treści, konfiguracji dowolnego układu okien w trybie ciągłej obecności oraz przydzielania praw do konferencji poszczególnym uczestnikom.

- Możliwość nagrywania wideokonferencji oraz ich archiwizacji i prostego udostępniania.

- Prosta i intuicyjna obsługa sprzętowych terminali wideo oraz programowych (aplikacje na komputery klasy PC/MAC i urządzenia mobilne typu smartphone i tablety).

- Duża skalowalność systemu umożliwiająca jego prostą rozbudowę wraz z popularyzacją w PFRON tego typu formy kontaktu.

- Kompatybilność z szeregiem standardów telekomunikacyjnych i internetowych umożliwiająca ochronę inwestycji PFRON w przypadku zakupu rozwiązań pochodzących od wielu producentów. Polega to na unikaniu technologii i rozwiązań powodujących ograniczenie funkcjonalności w przypadku podłączenia urządzeń innych producentów.

- Możliwość integracji za pomocą dostępnych interfejsów programistycznych z zewnętrznymi systemami IT oraz istniejącym systemem telefonii IP.

- Jedna platforma umożliwiająca zdalne zarządzanie urządzeniami wideokonferencyjnymi w sposób scentralizowany pozwalająca w ten sposób znacząco zredukować nakład pracy administratorów systemu w przypadku dokonywania aktualizacji, wyszukiwania przyczyn awarii, sterowania urządzeniami, generowania raportów oraz kontroli wykorzystania zasobów sprzętowych i licencyjnych.

- Zintegrowany system nagrywania konferencji umożliwiający w prosty sposób na nagrywanie konferencji wideo i późniejszy dostęp do przechowywanych na nim nagrań.

- Dostęp do dokumentacji technicznych, wsparcia technicznego producenta, aktualizacji oprogramowania przez cały cykl życia urządzeń.

- Dożywotnie licencje będące ważne zawsze – niezależnie od przeprowadzanych przez klienta zmian w konfiguracji sprzętowej i programowej urządzeń.

## Opis systemu wideokonferencyjnego

System wideokonferencyjny można podzielić na trzy warstwy: warstwę usług i zarządzania, mediów oraz dostępu.

Urządzenia realizujące role pierwszych dwóch warstw znajdują się fizycznie w głównej serwerowni PFRON. Pełnią one następujące role:

- Gatekeepera H.323/serwera SIP.

- Centralnej książki adresowej.

- WebRTC

- Mostka wideokonferencyjnego.

- Systemu nagrywania wideokonferencji.

- Bramy wideokonferencyjnej umożliwiającej komunikację z urządzeniami spoza wewnętrznej sieci PFRON.

- Systemu zarządzania.

System wideokonferencyjny musi jednocześnie umożliwiać integrację za pomocą SIP Trunk z istniejącym systemem telefonii IP oraz z wykorzystywanym przez Zamawiającego systemem Skype for Business.

Dostęp do systemu wideokonferencyjnego świadczony jest za pomocą dedykowanych urządzeń końcowych znajdujących się w jednostkach terytorialnych  pierwszego i drugiego rzędu takich jak:

- Zintegrowany mobilny zestaw wideokonferencyjny typu 1 składającego się z kodeka wideo, matrycy mikrofonów, kamer naprowadzających oraz dwóch monitorów LCD.

- Zintegrowany mobilny zestaw wideokonferencyjny typu 2 składającego się z kodeka wideo, mikrofonu, kamery oraz jednego monitora LCD.

- Stacjonarnego terminala wideo w zestawie z mikrofonem, kamerą i kodekiem wideo.

Zestaw wideokonferencyjny typu 1 musi mieć możliwość integracji z urządzeniami nagłosnienia i systemu mikrofonów w sali konferencyjnej

Ponadto użytkownicy mogą łączyć się z systemem wideokonferencyjnym korzystając z tego celu z dedykowanych aplikacji wideokonferencyjnych na komputery PC/MAC oraz urządzenia mobilne. Aplikacje te umożliwiają uczestnictwo w wideokonferencjach także w sytuacji, gdy urządzenia te znajdują się poza siecią wewnętrzną PFRON dzięki dedykowanej do tego celu bramie

Podana w niniejszym opracowaniu konfiguracja urządzeń w warstwach zarządzania i usług oraz mediów ma na celu jedynie usystematyzowanie koncepcji całego rozwiązania i nie wskazuje ona jaka powinna być zastosowana konkretna architektura omawianego systemu.

## Komponenty systemu

W poniższej tabeli przedstawiono ilościowe zestawienie poszczególnych komponentów systemu wideokonferencyjnego.

|  | Komponent | Ilość | Ilość, skrócony opis |
| --- | --- | --- | --- |
| Warstwa dostępu | Zintegrowany system wideokonferencyjny, typ 1 | 1 | - Dwumonitorowy zintegrowany system wideokonferencyjny z obsługą połączeń wideo w jakości minimum 1080p60. |
|  | Zintegrowany system wideokonferencyjny, typ 2 | 2 | - Jednomonitorowy zintegrowany system wideokonferencyjny z obsługą połączeń wideo w jakości minimum 1080p60. |
|  | Stacjonarny terminal wideo | 20 | - Stacjonarny terminal wideo z obsługą połączeń wideo w jakości minimum 1080p30. |
|  | Aplikacja do prowadzenia wideokonferencji na komputery klasy PC/MAC | 100 | - Licencja do obsługi minimum 100 dostępnych on-line w jednym czasie użytkowników korzystających z aplikacji do prowadzenia wideokonferencji w wersji na komputer PC/MAC lub urządzenie mobilne (smartphone lub tablet). - Każdy użytkownik musi mieć możliwość korzystania z obu wersji aplikacji naprzemiennie wg swoich preferencji. |
|  | Aplikacja do prowadzenia wideokonferencji na urządzenia mobilne | 100 |  |
|  | Mostek wideokonferencyjny | 1 | - Mostek wideokonferencyjny wraz z niezbędnymi zasobami sprzętowymi i licencyjnymi do obsługi minimum 24 portów Full HD 1080p30 |
| Warstwa usług i zarządzania | System nagrywania | 1 | - Możliwość nagrywania minimum 4 strumieni w jakości co najmniej 1080p30 jednocześnie - Możliwość rozgłaszania minimum 4 strumieni w jakości co najmniej 720p30 jednocześnie |
|  | Brama wideokonferencyjna | 1 | - Możliwość dostępu do sieci wideokonferencyjnej dla aplikacji wideokonferencyjnych łączących się poprzez Internet |
|  | System zarządzania | 1 | - Zarządzanie wszystkimi urządzeniami wideokonferencyjnymi |

### Mostek wideokonferencyjny

| Cechy | Wymagania techniczne |
| --- | --- |
| Wymagania ogólne | Mostek wideokonferencyjny musi wspierać protokoły ITU-T H.323 i IETF SIP oraz umożliwiać realizowanie połączeń wielostronnych pomiędzy urządzeniami korzystającymi z obu protokołów w jednej konferencji jednocześnie. |
|  | Mostek musi posiadać wbudowany system operacyjny – nie dopuszcza się rozwiązań opartych na architekturze PC ze względu na zachowanie stabilności i bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania. |
|  | Mostek musi umożliwiać: - Obsługę universal transcoding dla obrazu wideo - Odtwarzanie obrazu wideo przynajmniej w jakości 1080p30 w trybie ciągłej obecności. |
|  | Mostek musi umożliwiać rozbudowę pojemności poprzez dodawanie dedykowanych kart rozszerzeń |
|  | Mostek musi być wyposażony w co najmniej dwa porty sieciowe RJ45 1 GE oraz wspierać IPv4 i IPv6. |
|  | Mostek musi umożliwiać dołączanie do jednej konferencji urządzeń łączących się z wykorzystaniem protokołów SIP i H.323, z obsługą różnych przepływności strumienia wideo (od 64 kbit/s do 8 Mbit/s), różnymi kodekami wideo (H.263 i H.264) i audio (G.722, G.711 i AAC-LD), oraz różnymi rozdzielczościami obrazu wideo (CIF, 4CIF, 720p30, 720p60, 1080p30 i 1080p60). |
|  | Mostek musi być w stanie obsłużyć co najmniej 8 jednoczesnych konferencji o różnych parametrach kodeków wideo i audio. |
| Pojemność i zarządzanie zasobami | Mostek musi umożliwiać realizację konferencji: - O paśmie od 64 kbit/s do 8 Mbit/s - Z minimum 24 uczestnikami VoIP. |
|  | Mostek musi umożliwiać płynną alokację zasobów wideo: jeden port 1080p60 = 2 porty 1080p30 = 4 porty 720p30 = 8 portów SD. |
|  | Mostek musi umożliwiać alokację niezbędnych zasobów wideo w sposób nie wymagający restartu urządzenia. |
| Wideo | Mostek musi obsługiwać protokoły wideo ITU-T H.264, H.264 HP, H.264 SVC, H.263, H.263+, H.263++ oraz H.261. |
|  | Mostek musi obsługiwać wideo w jakości 1080p30, 720p60, 720p30 oraz SD (4CIF i CIF). |
| Audio | Mostek musi obsługiwać kodeki audio: - AAC-LD, G.722.1*, G.722.1C*, G.711a/u, G.722, G.728, G.729A, G.729AB, G.719 oraz iLBC - Co najmniej 3 kodeki muszą umożliwiać przesyłanie sygnału audio o paśmie 20 kHz. - Obsługa dźwięku monofonicznego i stereo w konferencji |
| Ciągła obecność | Mostek musi obsługiwać co najmniej: - Układy ciągłej obecności takie jak: pojedyncze okno, dwa okna, trzy okna, cztery okna, pięć okien, sześć okien, siedem okien, osiem okien, dziewięć okien, 10 okien, 13 okien, 16 okien, 20 okien oraz 24 okna. - Tryb VIP (N+1) polegającym na wyświetlaniu jednego głównego okna i N mniejszych okien. - Możliwości zmiany pozycji wyświetlonych obrazów uczestników konferencji w danym układzie okien. |
|  | Mostek musi umożliwiać obsługę obrazu wideo w trybie ciągłej obecności przynajmniej w jakości 1080p30, co oznacza możliwość wysyłania i odbierania obrazu wideo w tej jakości przez mostek. |
|  | Mostek musi umożliwiać indywidualne dostosowywanie układu wyświetlanych okien w trybie ciągłej obecności dla każdej strony uczestniczącej w konferencji. |
|  | Mostek musi umożliwiać wyświetlanie wideo w trybie ciągłej obecności na każdym porcie oraz pozwalać na indywidualną konfigurację układu wideo przez uczestników konferencji za pomocą pilotu od terminala wideo. |
|  | Mostek musi pozwalać na dodanie przesyłanego obrazu z prezentacją do jednego z okien trybu ciągłej prezentacji umożliwiając w ten sposób udostępnienie prezentacji dla urządzeń nieobsługujących H.239/BFCP. |
| Niezawodność i bezpieczeństwo | Mostek musi obsługiwać redundancję: - Na poziomie urządzenia: w razie awarii głównego mostka konferencje są automatycznie przenoszone na mostek zapasowy. - Na poziomie interfejsu sieciowego: przełączenie na port zapasowy nie wpływa na odbywające się w danym momencie konferencje. - Mostek musi umożliwiać nieprzerwaną pracę 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. |
|  | Mostek musi posiadać dwa redundantne zasilacze. |
|  | Mostek w celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa musi obsługiwać następujące protokoły: - H.235 (klucz AES-256 bit) – sygnalizacja H.323, - TLS – sygnalizacja SIP, - SRTP – szyfrowanie mediów, - HTTPS, SSH, SNMPv3 – zarządzanie urządzeniem. |
| Funkcje | Mostek wideo musi posiadać funkcję firewalla umożliwiającą zestawianie konferencji pomiędzy urządzeniami znajdującymi się w sieci publicznej i lokalnej. |
|  | Mostek musi obsługiwać: - Przesyłanie dwóch strumieni wideo (głównego i prezentacji za pomocą protokołu H.239/BFCP). - Protokół H.264 HP zarówno dla głównego obrazu wideo jak i obrazu prezentacji. - Możliwość ręcznej konfiguracji pasma prezentacji. - Przesyłanie prezentacji w maksymalnej jakości obrazu co najmniej 1080p30. - Komunikację z aplikacjami SIP z możliwością obsługi dwóch strumieni wideo (głównego i prezentacji). |
|  | Mostek musi umożliwiać transkodowanie prezentacji pomiędzy formatami wideo H.264 HP, H.264, H.263 i H.263+ umożliwiając w ten sposób wyświetlanie prezentacji na urządzeniach obsługujących różne formaty wideo. |
|  | Mostek musi posiadać wbudowany interfejs WWW, na którym użytkownicy mogą skonfigurować parametry mostka i zmienić liczbę zarezerwowanych portów wideo. |
|  | Mostek musi obsługiwać protokół H.460 umożliwiający komunikację z urządzeniami za firewallem. |
|  | Mostek musi obsługiwać wideo IVR, do którego dostęp jest możliwy za pomocą numeru terminala wideo lub jego adresu IP, umożliwiającego stworzenie nowej konferencji lub dołączenie do już istniejącej. |
|  | Mostek musi obsługiwać wielokanałowe kaskadowanie umożliwiające mostkom niższego poziomu transmisję obrazów wideo od wielu urządzeń końcowych za pomocą niezależnych strumieni wideo dla każdego z obrazów do mostków wyższego poziomu. |
|  | Mostek musi posiadać wbudowany H.323 Gatekeeper do rejestracji i uwierzytelniania urządzeń w sieci. |
|  | Mostek musi wspierać funkcję tworzenia konferencji planowanych i ad hoc za pomocą menu w terminalach wideo. |
| Odporność na straty pakietów | Mostek musi umożliwiać płynną obsługę połączeń wideo dla 10% strat pakietów i umożliwiać przesyłanie głosu i pojedynczych obrazów wideo dla 20% strat pakietów. |
| Certyfikaty | Mostek musi posiadać certyfikaty CE i RoHS. |

### Zintegrowany system wideokonferencyjny typu 1

| Cechy | Wymagania techniczne |
| --- | --- |
| Wymagania ogólne | W skład produktu musi wchodzić: dedykowany kodek wideo, zewnętrzne mikrofony dookólne, kamery naprowadzające, dwa monitory Full HD o przekątnej min.65 cali. |
|  | Urządzenie musi posiadać wbudowany system operacyjny – nie dopuszcza się rozwiązań opartych na architekturze PC ze względu na zachowanie stabilności i bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania. |
|  | Urządzenie musi obsługiwać wideo w jakości min. 1080p60. |
|  | Urządzenie musi posiadać kółka umożliwiające wygodny transport całego urządzenia. |
| Obsługiwane protokoły | Urządzenie musi obsługiwać protokoły H.323 i SIP do obsługi połączeń wideokonferencyjnych. |
|  | Urządzenie musi obsługiwać protokoły TCP/IP, FTP, FTPS, DHCP, SNMP, Telnet, SSH, HTTP, HTTPS, PPPoE, RTP, RTCP oraz SNTP. |
|  | Urządzenie musi obsługiwać protokoły H.221, H.225, H.230, H.231, H.233, H.234, H.235, H.241, H.242, H.243, H.245, H.281, H.283, H.350, H.460, T.140, TLS, and SRTP. |
| Wideo | Urządzenie musi obsługiwać protokoły wideo H.263, H.263+, H.264 Basic Profile (BP), H.264 High Profile (HP) oraz H.264 Scalable Video Coding (SVC). |
|  | Urządzenie musi obsługiwać obraz wideo w jakości 1080p60, 1080p25/30, 720p50/60, 720p25/30, 4CIF oraz CIF. |
|  | Dostarczone do zestawu kamery muszą rejestrować obraz wideo w jakości minimum 1080p50/60 oraz posiadać 12-krotny zoom optyczny. |
|  | Urządzenie musi posiadać kąt widzenia kamer w poziomie nie mniejszy niż 72° oraz możliwość skonfigurowania minimum 30 ustawień kamery. |
|  | Urządzenie musi umożliwiać obsługę przesyłania prezentacji w ramach protokołu H.239/BFCP w jakości 1080p60 jako osobny strumień wideo względem głównego strumienia wideo. |
| Audio | Urządzenie musi obsługiwać kodeki G.711, G.722, G.722.1, G.722.1C, G.728 oraz AAC-LD. |
|  | Urządzenie musi posiadać: acoustic echo cancellation (AEC), automatic noise suppression (ANS), oraz automatic gain control (AGC). |
|  | Urządzenie musi posiadać wielokierunkowe zewnętrzne mikrofony o następujących parametrach: - Możliwość zbierania dźwięku w promieniu minimum 6 m od mikrofonu. - Umożliwiać podłączenia kaskadowo minimum trzech mikrofonów. - Częstotliwość próbkowania nie mniejsza niż 48 kHz. - Zasilanie mikrofonu i przesyłanie sygnału audio jednym kablem lub po WiFi |
| Funkcje sieciowe | Urządzenie musi obsługiwać IPv4 i IPv6. |
|  | Urządzenie musi posiadać dwa interfejsy sieciowe minimum 10/100/1000 Mbit/s z autonegocjacją oraz obsługiwać połączenia wideo o przepływności od 64 kbit/s do 8 Mbit/s. |
|  | Odporność na 20% poziom strat pakietów. |
| Funkcje | Urządzenie musi obsługiwać szyfrowanie H.235 dla połączeń H.323 oraz TLS/SRTP dla połączeń SIP. |
|  | Urządzenie musi zapewnić organizatorowi konferencji kontrolę nad nią: - Broadcast, podgląd, dodać, usunąć lokalizację - Włączenie lub wyłaczenie wbudowanych mikrofonów - Włączenie lub wyłaczenie głośników - Ustawienie ciągłej obecności - Zakończenie konferencji |
|  | Musi zapewnić uczestnikowi konferencji: - Zaznaczanie wielu uczestników z książki adresowej przy użyciu pilota. - Inicjowanie połączeń i konferencji wielopunktowych |
|  | Urządzenie musi obsługiwać protokół SNMP w wersji trzeciej (SNMPv3) umożliwiający zarządzanie urządzeniem z poziomu systemu zarządzania oraz aktualizację oprogramowania. |
|  | Urządzenie musi posiadać książkę adresową o pojemności co najmniej 1000 wpisów. |
|  | Urządzenie musi umożliwiać lokalne udostępnianie obrazu z ekranu komputera podłączonego poprzez sieć IP i/lub poprzez odbiornik Wi-Fi oraz na przesyłanie go do zdalnych lokalizacji za pomocą protokołu H.239/BFCP do innych urządzeń biorących udział w wideokonferencji . Rozwiązanie to pozwala na udostępnianie prezentacji bez potrzeby podłączania jakichkolwiek dodatkowych kabli wideo do komputera. |
|  | Wymagane jest aby urządzenie mogło być kontrolowane z wykorzystaniem tabletu w zakresie: - Planowania konferencji - Odbieranie informacji konferencjach - Dołączanie do konferencji - Sterowania konferencją - Możliwość wyboru układu okien w trybie ciągłej obecności - Wyciszanie i włączanie mikrofonów - Wyłączanie i włączanie głośników - Kontrolę głośności - Zdalne sterowanie kamerą |
|  | Mostek musi obsługiwać przesyłanie treści za pomocą protokołu T.140. |
|  | Urządzenie musi obsługiwać protokół H.460 umożliwiający komunikację z urządzeniami za firewallem. |
| Wbudowany mostek wideo | Terminal musi mieć możliwość wbudowanego mosteka konferencyjny za pomocą licencji przynajmniej dla 6 partycypantów. |
|  | Urządzenie musi zapewnić organizatorowi konferencji kontrolę nad nią za pomocą pilota w zakresie: - Broadcastu - Włączenie lub wyłaczenie wbudowanych mikrofonów - Włączenie lub wyłaczenie głośników - Kończenie konferencji |

### Zintegrowany system wideokonferencyjny typu 2

| Cechy | Wymagania techniczne |
| --- | --- |
| Wymagania ogólne | W skład produktu musi wchodzić: dedykowany kodek wideo, zewnętrzny mikrofon dookólny, kamerę, monitor Full HD o przekątnej min.55 cali. |
|  | Urządzenie musi posiadać wbudowany system operacyjny – nie dopuszcza się rozwiązań opartych na architekturze PC ze względu na zachowanie stabilności i bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania. |
|  | Urządzenie musi obsługiwać wideo w jakości min. 1080p60. |
|  | Urządzenie musi posiadać kółka umożliwiające wygodny transport całego urządzenia. |
| Obsługiwane protokoły | Urządzenie musi obsługiwać protokoły H.323 i SIP do obsługi połączeń wideokonferencyjnych. |
|  | Urządzenie musi obsługiwać protokoły TCP/IP, FTP, FTPS, DHCP, SNMP, Telnet, SSH, HTTP, HTTPS, PPPoE, RTP, RTCP oraz SNTP. |
|  | Urządzenie musi obsługiwać protokoły H.221, H.225, H.230, H.231, H.233, H.234, H.235, H.241, H.242, H.243, H.245, H.281, H.283, H.350, H.460, T.140, TLS, and SRTP. |
| Wideo | Urządzenie musi obsługiwać protokoły wideo H.263, H.263+, H.264 Basic Profile (BP), H.264 High Profile (HP) oraz H.264 Scalable Video Coding (SVC). |
|  | Urządzenie musi obsługiwać obraz wideo w jakości 1080p60, 1080p25/30, 720p50/60, 720p25/30, 4CIF oraz CIF. |
|  | Dostarczona do zestawu kamera musi rejestrować obraz wideo w jakości minimum 1080p50/60 oraz posiadać 12-krotny zoom optyczny. |
|  | Urządzenie musi posiadać kąt widzenia kamer w poziomie nie mniejszy niż 72° oraz możliwość skonfigurowania minimum 30 ustawień kamery. |
|  | Urządzenie musi umożliwiać obsługę przesyłania prezentacji w ramach protokołu H.239/BFCP w jakości 1080p60 jako osobny strumień wideo względem głównego strumienia wideo. |
| Audio | Urządzenie musi obsługiwać kodeki G.711, G.722, G.722.1, G.722.1C, G.728 oraz AAC-LD. |
|  | Urządzenie musi posiadać: acoustic echo cancellation (AEC), automatic noise suppression (ANS), oraz automatic gain control (AGC). |
|  | Urządzenie musi posiadać wielokierunkowy zewnętrzny mikrofon o następujących parametrach: - Możliwość zbierania dźwięku w promieniu minimum 6 m od mikrofonu. - Umożliwiać podłączenia kaskadowo minimum dwóch mikrofonów. - Częstotliwość próbkowania nie mniejsza niż 48 kHz. - Zasilanie mikrofonu i przesyłanie sygnału audio jednym kablem lub po WiFi |
| Funkcje sieciowe | Urządzenie musi obsługiwać IPv4 i IPv6. |
|  | Urządzenie musi posiadać dwa interfejsy sieciowe minimum 10/100/1000 Mbit/s z autonegocjacją oraz obsługiwać połączenia wideo o przepływności od 64 kbit/s do 8 Mbit/s. |
|  | Odporność na 20% poziom strat pakietów. |
| Funkcje | Urządzenie musi obsługiwać szyfrowanie H.235 dla połączeń H.323 oraz TLS/SRTP dla połączeń SIP. |
|  | Urządzenie musi zapewnić organizatorowi konferencji kontrolę nad nią: - Broadcast, podgląd, dodać, usunąć lokalizację - Włączenie lub wyłaczenie wbudowanych mikrofonów - Włączenie lub wyłaczenie głośników - Ustawienie ciągłej obecności - Zakończenie konferencji |
|  | Musi zapewnić uczestnikowi konferencji: - Zaznaczanie wielu uczestników z książki adresowej przy użyciu pilota. - Inicjowanie połączeń i konferencji wielopunktowych |
|  | Urządzenie musi obsługiwać protokół SNMP w wersji trzeciej (SNMPv3) umożliwiający zarządzanie urządzeniem z poziomu systemu zarządzania oraz aktualizację oprogramowania. |
|  | Urządzenie musi posiadać książkę adresową o pojemności co najmniej 1000 wpisów. |
|  | Urządzenie musi umożliwiać lokalne udostępnianie obrazu z ekranu komputera podłączonego poprzez sieć IP i/lub poprzez odbiornik Wi-Fi oraz na przesyłanie go do zdalnych lokalizacji za pomocą protokołu H.239/BFCP do innych urządzeń biorących udział w wideokonferencji . Rozwiązanie to pozwala na udostępnianie prezentacji bez potrzeby podłączania jakichkolwiek dodatkowych kabli wideo do komputera. |
|  | Wymagane jest aby urządzenie mogło być kontrolowane z wykorzystaniem tabletu w zakresie: - Planowania konferencji - Odbieranie informacji konferencjach - Dołączanie do konferencji - Sterowania konferencją - Możliwość wyboru układu okien w trybie ciągłej obecności - Wyciszanie i włączanie mikrofonów - Wyłączanie i włączanie głośników - Kontrolę głośności - Zdalne sterowanie kamerą |
|  | Mostek musi obsługiwać przesyłanie treści za pomocą protokołu T.140. |
|  | Urządzenie musi obsługiwać protokół H.460 umożliwiający komunikację z urządzeniami za firewallem. |
| Wbudowany mostek wideo | Terminal musi mieć możliwość wbudowanego mosteka konferencyjny za pomocą licencji przynajmniej dla 6 partycypantów. |
|  | Urządzenie musi zapewnić organizatorowi konferencji kontrolę nad nią za pomocą pilota w zakresie: - Broadcastu - Włączenie lub wyłaczenie wbudowanych mikrofonów - Włączenie lub wyłaczenie głośników - Kończenie konferencji |

### Wymagania techniczne terminala wideo stacjonarnego

| Cechy | Wymagania techniczne |
| --- | --- |
| Wymagania ogólne | Terminal wideo musi być wysoce zintegrowany tzn. w jednej obudowie zawierać kodek i kamerę. W zestawie musi się znajdować mikrofon i półka do montażu na TV, pilot oraz zasilacz i potrzebne kable do uruchomienia. |
|  | Kodek musi posiadać wbudowany system operacyjny, nie dopuszcza się architektury PC. |
|  | Musi wspierać H.323, SIP, oraz RFC 3261. |
|  | Musi wspierać TCP/IP, FTP, FTPS, DHCP, SNMP, Telnet, SSH, HTTP, HTTPS, PPPoE, RTP, RTCP, oraz SNTP. |
|  | Musi wspierać H.221, H.225, H.230, H.231, H.233, H.234, H.235, H.241, H.242, H.243, H.245, H.281, H.283, H.350, H.460, T.140, TLS, oraz SRTP. |
| Pasmo połączeń | Terminal musi zapewnić przetwarzania wideo dla Full HD1080p30. Obsługiwana przepustowość musi wynosić od 64 kbit/s do 4 Mbit/s. |
| Parametry wejść/wyjść | Musi wspierać minimum: 1 x VGA input port 1 x HDMI output port 1 x VGA/YPbPr output port 2 x wbudowane porty mikrofonowe |
|  | Terminal musi dostarczyć dwa lub więcej wyjść wideo tak, że video i prezentacjiamogą być wyświetlane jednocześnie na dwóch ekranach |
|  | Musi wspierać minimum: 1 x standard 3.5 mm audio input port 1 x standard 3.5 mm audio output port 1 x HDMI port |
|  | Musi wspierać minimum: 1 x USB 2.0 port 1 x 10/100 Mbit/s LAN port |
| ParametryVideo | Musi wspierać: H.264 HP, H.264 BP, H.264 SVC, H.263+, oraz H.263. |
|  | Musi wspierać: 1080p25/30, 720p50/60, 720p30, 4CIF, oraz CIF. |
| Parametry Audio | Musi wspierać: G.711, G.722, G.722.1, G.722.1.C, G.728, oraz AAC-LD |
| Dual stream | Musi wspierać przesyłanie prezentacji H.239 oraz BFCP. Powinien mieć możliwość dual stream’u w rozdzielczości 1080P25/30. |
| Bezpieczeństwo | Musi obsługiwać szyfrowanie sygnalizacji H.235 dla protokołu H.323 oraz obsługę szyfrowania TLS i SRTP w ramach protokołu SIP |
| Adaptacyjność sieci | Musi wspierać IPV4 oraz IPV6 |
|  | Musi umożliwiać diagnostykę sieci. |
|  | Odporność na utratę pakietów w 20% |
| Funkcje terminala | Terminal musi zapewnić organizatorowi konferencji kontrolę nad nią: Broadcast, podgląd, dodać, usunąć lokalizację Włączenie lub wyłaczenie wbudowanych mikrofonów Włączenie lub wyłaczenie głośników Ustawienie continuous presence Zakończenie konferencji |
|  | Musi zapewnić uczestnikowi konferencji: Zaznaczanie wielu uczestników z książki adresowej przy użyciu pilota. Inicjowanie połączeń i konferencji wielopunktowych |
|  | Terminal musi mieć możliwość wbudowanego mostka konferencyjnyza pomocą licencji przynajmniej dla 4 partycypantów. |
|  | Wbudowana kamera musi wspierać: 1080p50/60. 12x zoom optyczny lub wyższy. 30 ustawień pozycji kamery. Kąt widzenia przynajmniej 72° w poziomie i 44,5° w pionie |
|  | Mozliwość zdalnego zarządzania i konfiguracji kodeków za pomocą systemu zarządzania siecią po SNMP V3. |
|  | Musi wspierać udostępnianie prezentacji z PC w sieci bezprzewodowej. |
|  | Terminal musi umożliwiać użytkownikom wykonywanie kontroli konferencji przy użyciu tabletu. |
|  | Musi wspierać Wake on LAN |
|  | Kodek musi obsługiwać zdalny podgląd i nadzór przez interfejs www, posiada wbudowany system ustawiania parametrów kamery, co pozwala na dostosowanie wskaźnika ekspozycji, balansu bieli i redukcję szumów poprzez pilota lub poprzez interfejs sieciowy. |
|  | Obsługa terminala musi być przynajmniej w języku polskim i angielskim |
| Certyfikaty | Terminal musi posiadać przynajmniej certyfikaty CE, RoHS. |

### Aplikacja do prowadzenia wideokonferencji na komputery klasy PC/MAC

| Cechy | Wymagania techniczne |
| --- | --- |
| Wymagania ogólne | Aplikacja musi obsługiwać połączenia SIP i kodek wideo H.264 BP. |
| Przepływność wideo | Aplikacja musi umożliwiać odbiór strumienia wideo o przepływności od 128 kbit/s do 2 Mbit/s. |
| Wideo | Aplikacja musi obsługiwać główny obraz wideo w jakości 720p30 oraz obsługiwać odbiór i wysyłanie prezentacji w jakości 720p. |
| Audio | Aplikacja musi obsługiwać kodeki G.711A, G.711U, G.722, G.729AB, and iLBC. Ponadto powinna obsługiwać AEC (Audio Echo Cancellation), ANS (Audio Noise Supression), oraz AGC (Audio Gain Control) i PLC (Audio packet loss compensation) |
| Przesyłanie prezentacji | Aplikacja musi obsługiwać protokół BFCP. |
| Bezpieczeństwo | Aplikacja musi obsługiwać szyfrowanie sygnalizacji (TLS) i mediów (SRTP). |
| Funkcje dodatkowe | Aplikacja musi posiadać funkcje: - Historia połączeń. - Lokalna książka adresowa. - Funkcje współdzielenia prezentacji. - Funkcja włączania i wyłączania kamery. - Obsługa DTMF zgodnie ze standardem RFC 2833. - Kontrola głośności. |
|  | Aplikacja musi umożliwiać: - Podgląd lokalnego obrazu w trybie PiP (Picture in Picture). - Możliwość prowadzenia konferencji w trybie pełnoekranowym - Obsługę wyświetlania trzech okien jednocześnie: lokalny obraz z kamery, odbierany główny strumień wideo oraz wideo z prezentacją. |
| Inne | Aplikacja musi umożliwiać lokalne gromadzenie logów. |

### Aplikacja do prowadzenia wideokonferencji na urządzenia mobilne

| Cechy | Wymagania techniczne |
| --- | --- |
| Wymagania ogólne | Aplikacja musi obsługiwać połączenia SIP i kodek wideo H.264 BP. |
|  | Aplikacja musi wspierać łączność z sieciami 3G, Wi-Fi oraz LTE. |
|  | Aplikacja musi być dostępna do pobrania za darmo w AppStore i/lub Google Play. |
| Przepływność wideo | Aplikacja musi umożliwiać odbiór strumienia wideo o przepływności od 64 kbit/s do 512 kbit/s |
| Wideo | Aplikacja musi obsługiwać następującą listę formatów wideo: 360p, CIF, QVGA. oraz obsługiwać odbiór prezentacji w jakości 720p. Ponadto powinna umożliwiać udostępnianie prezentacji w jakości 720p dla wersji na tablety. |
| Audio | Aplikacja musi obsługiwać kodeki G.711A, G.711U, G.722, G.729AB, and iLBC. Ponadto powinna obsługiwać AEC (Audio Echo Cancellation), ANS (Audio Noise Supression), oraz AGC (Audio Gain Control) i PLC (Audio packet loss compensation) |
| Przesyłanie prezentacji | Aplikacja musi obsługiwać protokół BFCP. |
| Bezpieczeństwo | Aplikacja musi obsługiwać szyfrowanie sygnalizacji (TLS) i mediów (SRTP). |
| Korekcja strat pakietów | Aplikacja musi obsługiwać technologię Huawei Super Error Concealment (SEC) 3.0 umożliwiającą odzyskanie straconych famek I w odbieranym strumieniu wideo. |
| Funkcje dodatkowe | Aplikacja musi posiadać funkcje: - Historia połączeń. - Lokalna książka adresowa. - Funkcje współdzielenia prezentacji. - Funkcja włączania i wyłączania kamery. - Obsługa DTMF zgodnie ze standardem RFC 2833. - Kontrola głośności. |
|  | Aplikacja musi obsługiwać funkcję przełączania pomiędzy kamerą przednią i tylną, kontrolę połączeń za pomocą słuchawki Bluetooth oraz możliwośc przełączania wyświetlanego obrazu wideo na obraz główny, prezentację oraz podgląd obrazu lokalnego (PIP). |
| Inne | Aplikacja musi umożliwiać lokalne gromadzenie logów. |

### System nagrywania

| Cechy | Wymagania techniczne systemu nagrywania |
| --- | --- |
| Wymagania ogólne | Obsługa H.323 i SIP. |
|  | Wsparcie IPv4 i IPv6 |
|  | Architektura oparta na B/S - przeglądarka/serwer umożliwiająca dostęp webowy do odtwarzania na żądanie oraz transmisji na żywo. |
|  | Musi mieć możliwość nagrywania z jednego i wielu miejsc, nagrywania P2P dla 4 osobnych strumieni wideo. |
| Pojemność | Musi nagrywać minimum 4 strumienie 1080p60/1080p30/720p60/720p30 oraz zapewnić 4 * 720p30 live broacast. System powinien mieć możliwość skalowalności za pomocą licencji do nagrywania przynajmniej 10 jednoczesnych strumieni. |
|  | System musi zapewnić archiwizację 4000 godzin w 512Kbps |
| Bezpieczeństwo systemu | System musi posiadać dwa redundantne zasilacze. |
|  | Musi wspierać RAID oraz mieć możliwość rozszerzenia przestrzeni za pomocą IP SAN i NFS, aby umożliwić nieograniczone godziny nagrywania i tworzenia kopii zapasowych. |
| Zarządzanie | Zarządzanie,konfigurowanie ról i uprawnień użytkowników za pomocą przeglądarki internetowej. |
| Funkcjonalności | Zbieranie logów systemowych i zgłaszanie alarmów z incydentów |
|  | Wsparcie indeksacji wideo, klasyfikacji filmów, indeksacji inteligentnych slajdów. |
|  | Wsparcie wideo ITU-T H.264, H.264 HP, H.264 SVC, H.263, H.263+, i rozdzielczości od QCIF poprzez 720p do 1080p. |
|  | Wsparcie audio AAC-LD, AAC-LC, G.711a, G.711u, G.722, iLBC. |

### System zarządzania

| Item | Specifications Requirement |
| --- | --- |
| Wymagania ogólne | System zarządzania musi umożliwiać zarządzanie i kontrolę konferencji, zarządzanie urządzeniami, dokonywaniem rejestracji i uwierzytelniania urządzeń w sieci oraz zbieraniu statystyk systemu. System zarządzania musi być rozwiązaniem tego samego producenta co mostka wideokonferencyjnego. |
|  | System zarządzania musi posiadać interfejs WWW i być zainstalowany na dedykowanym do tego celu serwerze, a nie zintegrowanym rozwiązaniem na mostku wideokonferencyjnym. |
|  | System zarządzania musi posiadać wbudowanego Gatekeepera H.323 umożliwiającego rejestrację i uwierzytelnianie urządzeń w sieci. |
|  | Gatekeeper należący do systemu zarządzania musi umożliwiać rejestrację co najmniej 1 000 urządzeń jednocześnie. |
|  | Serwer musi obsługiwać IPv4 i IPv6. |
| Zarządzanie i konfiguracja | System zarządzania musi pozwalać na monitorowanie stanu podłączonych urządzeń oraz parametrów samej platformy zarządzania takich jak wykorzystanie procesora, pamięci, aktualną informację o zarejestrowanych urządzeniach w sieci. |
|  | System zarządzania musi umożliwiać przydzielanie praw dostępu do platformy dla użytkowników na podstawie struktury organizacyjnej firmy i przydzielanych im rolom. System zarządzania musi posiadać trzy domyślne grupy użytkowników: administrator systemu, administrator konferencji oraz zwykły użytkownik oraz umożliwiać tworzenie własnych grup zgodnie z zapotrzebowaniem. |
|  | System zarządzania musi umożliwiać zdalne dodawanie i zarządzanie mostkami i terminalami wideo. Administratorzy systemu mogą nie tylko sprawdzać informacje takie jak: producent, model urządzenia, status rejestracji w Gatekeeperze/sewerze SIP, MAC adres, obsługiwane formaty wideo mostków i terminali wideo oraz wersji oprogramowania lecz także zdalnie modyfikować ustawienia urządzeń w czasie rzeczywistym rozumiejąc przez to co najmniej włączanie/wyłączanie rejestracji w Gatekeeperze, zmianę nazwy H.323 i numeru E.164 oraz adresu serwera DNS. |
|  | Administratorzy systemu mogą nie tylko sprawdzać informacje takie jak: producent, model urządzenia, status rejestracji w Gatekeeperze/sewerze SIP, MAC adres, obsługiwane formaty wideo oraz wersji oprogramowania lecz także zdalnie modyfikować ustawienia urządzeń w czasie rzeczywistym rozumiejąc przez to co najmniej włączanie/wyłączanie rejestracji w Gatekeeperze, zmianę nazwy H.323 i numeru E.164 oraz adresu serwera DNS. |
|  | System zarządzania musi być w stanie automatycznie identyfikować urządzenia (mostki i terminale wideo) kiedy są one podłączane do sieci. Po zindentyfikowaniu urządzenia administrator musi być w stanie skonfigurować informacje nt. urządzenia, wykonać kopię zapasową jego ustawień oraz przywrócić jego ustawienia z kopii zapasowej. |
|  | System zarządzania musi obsługiwać alarmy od urządzeń umożliwiając administratorom na: - Zdalny podgląd alarmów urządzeń (mostki i terminale wideo. - Sortować alarmy zgodnie z ich typem. - Szybko sprawdzać status zarządzanego urządzenia. |
|  | System zarządzania musi mieć możliwość zbierania logów zarządzanych urządzeń. |
|  | System zarządzania musi być w stanie zdalnie zarządzać systemem nagrywania konferencji. |
| Planowanie konferencji | System zarządzania musi umożliwiać w przyszłości planowanie i anulowanie konferencji z poziomu Microsoft Outlook, sprawdzać statusy, wysyłać przypomnienia o zaplanowanych konferencjach za pomocą e-mail i zapisywać terminy konferencji w kalendarzu oraz planować konferencje cykliczne. |
|  | System zarządzania musi wspierać definicje URI oraz połączenia URI w swojej domenie oraz spoza innych domen. |
|  | System zarządzania musi wspierać tworzenie dużych konferencji: w momencie gdy liczba dołączających uczestników do konferencji przekroczy liczbę dostępnych na mostku zasobów system zarządzania skaskaduje kolejne mostki w celu umożliwienia dołączenia do konferencji kolejnych uczestników. |
|  | System zarządzania musi być w stanie centralnie alokować zwirtualizowane zasoby konferencyjne bez potrzeby zwracania uwagi na liczbę dostępnych portów na pojedynczym mostku. W momencie gdy mostek nie jest w stanie sprostać wymaganiom konferencji platforma automatycznie alokuje kolejne zasoby na drugim mostku w celu obsługi konferencji. |
|  | W przypadku zastosowania dwóch mostków system zarządzania musi być w stanie przenosić automatycznie konferencje z aktualnie niedziałającego mostka wideo na inny mostek w celu zwiększenia dostępności całego systemu w razie wystąpienia awarii. System musi umożliwiać konfigurację co najmniej dwóch instancji systemu w klastrze zapewniając w ten sposób redundancję rozwiązania w razie awarii. |
| Raportowanie | System zarządzania musi umożliwiać: - Generowanie raportów zgodnie z harmonogramem, lokalizacją urządzeń, uczestników konferencji, wykorzystania zasobów - Generowanie i eksport rekordów CDR z połączeń punkt-punkt oraz konferencji wielostronnych - Generowanie raportów z wykorzystaniem tabel, wykresów słupkowych i wykresów liniowych. |
| Zarządzanie lokalizacjami | System musi umożliwiać zarządzanie zewnętrznymi Gatekeeperami. |
|  | System zarządzania musi umożliwiać definiowanie stref dla zarejestrowanych urządzeń, wspierać zarządzanie pasmem oraz routingiem pomiędzy tymi strefami. |
|  | System zarządzania musi wspierać strefy prywatne w celu wskazania, czy dane połączenie wymaga przejścia przez firewall czy nie. |
| Książka adresowa | System zarządzania musi wspierać synchronizację z książką adresową LDAP. Synchronizacja musi odbywać się w sposób zaszyfrowany. |
| Network monitoring | System zarządzania musi umożliwiać dostęp do parametrów sieciowych takich jak poziom strat, jitter oraz opóźnienie pakietów IP z poziomu interfejsu WWW. System musi być w stanie wyeksportować statystyki sieciowe dla prowadzonych konferencji oraz dla terminali wideo. |
|  | System zarządzania musi umożliwiać administratorom podgląd informacji na temat danych lokalizacji w czasie rzeczywistym z posiomu interfejsu WWW. |
| Port | System musi udostępniać interfejs SOAP umożliwiający aplikacjom producentów trzecich planowanie konferencji. |
|  | System zarządzania musi mieć możliwość integracji z Microsoft Active Directory oraz serwerem Microsoft Exchange umożliwiając w ten sposób planowanie konferencji z poziomu aplikacji Microsoft Outlook. |
| Zdalna aktualizacja urządzeń | System zarządzania musi umożliwiać zdalną aktualizację oprogramowania zarządzanych mostków i terminali wideo z możliwością planowania jej w czasie. |
| Zdalna konfiguracja urządzeń | System zarządzania musi umożliwiać użytkownikom tworzenie szablonów konfiguracji urządzeń umożliwiających w szybki sposób skonfigurowanie wielu urządzeń w sieci na raz. |
| Analiza ROI | System zarządzania musi umożliwiać prowadzenie analizy ROI (Return Of Investments). Za pomocą tej funkcji system zarządzania może automatycznie ustalać informację o koszcie konferencji bazując na historycznych danych firmy oraz generować raporty ROI. |
| Kontrola konferencji | System zarządzania musi umożliwiać konfigurowanie szablonów konferencji oraz zarządzanie toczącymi się konferencjami, umożliwiać rozpoczęcie konferencji. Dla toczących się konferencji musi istnieć możliwość wywoływania, rozłączania i usuwania stron konferencji, sterowania wyświetlanym obrazem dla wszystkich stron konferencji oraz dla poszczególnych stron z osobna: rozgłaszanie obrazu z jednej lokalizacji oraz tryb ciągłej obecności. |
|  | System zarządzania musi umożliwiać następujące funkcje: - Wydzwanianie konferencji z poziomu książki adresowej. - Zdalne włączanie lub wyłączanie mikrofonów i głośników. - Podgląd statusu mikrofonów urządzeń w czasie rzeczywistym. - Zdalna kontrola poziomu mikrofonów. - Kontrola układu wideo w trybie ciągłej obecności. |
|  | System zarządzania musi umożliwiać rozgłaszanie krótkich wiadomości do urządzeń uczestniczących w konferencji, udzielanie głosu, dołączanie i usuwanie uczestników konferencji. |
|  | System zarządzania musi umożliwiać administratorom szybkie dostosowywanie obrazu wideo lokalizacji podczas konferencji wideo za pomocą wyboru danego sprzętowego terminala wideo i zdalnej kontroli położenia jego kamery i zoom. |
|  | System zarządzania musi umożliwiać funkcje blokady konferencji. Urządzenia które nie zostały dodane przez administratora do listy uczestników konferencji nie mogą zdalnie dołączać się do zablokowanych konferencji. |
|  | System zarządzania musi posiadać funkcję tokena perezentacji. Uczestnik konferencji może udostępnić prezentację po otrzymaniu zgody od administratora. |
|  | System zarządzania musi umożliwiać blokadę źródła wideo danej strony w konferencji przez co źródło to nie będzie rozgłaszane i nie będzie wpływać na działanie funkcji aktywacji głosem itp. |
|  | System zarządzania musi obsługiwać funkcję przydzielania i odbierania praw prezentera konferencji uczestnikom konferencji. |
|  | System zarządzania musi umożliwiać konfiguracji różnych układów ciągłej obecności dla różnych lokalizacji. |
|  | System zarządzania musi wspierać planowanie konferencji nagrywanych. Uczestnicy takich konferencji mogą rozpoczynać i zatrzymywać nagrywanie, rozgłaszać oraz wybierać źródło wideo do nagrania. Link URL do nagrań może zostać rozesłany drogą e-mail do wszystkich uczestników konferencji. |
|  | System zarządzania musi umożliwiać utworzenie klastra składającego się z dwóch serwerów umożliwiającego ciągłą pracę systemu w przypadku awarii jednego z urządzeń. |

### Brama wideokonferencyjna

| Cechy | Wymagania techniczne |
| --- | --- |
| Wymagania ogólne | Brama wideokonferencyjna musi obsługiwać możliwość obsługi przejścia przez firewall połączeń wideokonferencyjnych H.323 oraz SIP nawiązywanych z sieci wewnętrznej oraz z sieci publicznej. |
|  | Brama wideokonferencyjna musi mieć możliwość obsługi połączeń o łącznej przepływności nie mniejszej niż 25 Mbit/s z możliwością zwiększenia tej wartości do co najmniej 300 Mbit/s bez potrzeby sprzętowej rozbudowy urządzenia. |
|  | Brama wideokonferencyjna musi być w stanie obsłużyć minimum 1000 jednoczesnych połączeń H.323 lub SIP. |
| Protokoły | Brama wideokonferencyjna musi obsługiwać protokoły sygnalizacyjne H.323 i SIP. |
|  | Brama wideokonferencyjna musi obsługiwać szyfrowane protokoły minimum: H.235 oraz TLS i SRTP. |
|  | Brama wideokonferencyjna musi obsługiwać protokoły umożliwiające przejście przez firewalla minimum: H.460 dla połączeń H.323 i/lub ICE/STUN/TURN dla połączeń SIP. |
| Inne | Brama wideokonferencyjna musi posiadać dwa redundantne zasilacze. |
|  | Brama wideokonferencyjna musi mieć możliwość instalacji w szafie rack 19”. |