Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwraca się z prośbą o oszacowanie kwoty zamówienia na wymianę szaf teleinformatycznych i krosownic kablowych oraz okablowania w szachtach teleinformatycznych wraz z zamontowaniem paneli porządkujących przewody (24 przewody na panel) firmy Neat-Patch.

- Charakterystyka i specyfikacja prac.

  - Zakres prac obejmuje:

    - Wymianę i montaż szaf telekomunikacyjnych.

    - Wymianę i montaż krosownic kablowych.

    - Wymianę i montaż paneli porządkujących przewody.

  - Opis ilościowy.

    - W budynku jest 6 szachtów. W każdym z szachtów znajduje się stara szafa 42U. W nich znajduje się 76 krosownic po 24 porty oraz po dwie krosownice światłowodowe, które należy przełożyć do nowych szaf (bez konieczności rozszywania i ponownego spawania włókien).

  - Opis elementów.

    - Krosownice.

      - Stare krosownice są w standardzie 110AB2-300FT SYSTIMAX. Nowe mają być wyposażone w gniazda na wtyki RJ-45 Keystone 24 porty.

    - Szafy telekomunikacyjne.

      - Szafy nie mogą być szersze niż 600 mm, a ich głębokość nie może być mniejsza niż 800 mm, wysokość 42U.

      - Musi posiadać z przodu drzwi dwudzielne perforowane.

      - Na dachu musi być panel wentylacyjny z min. 4 wiatrakami.

      - Wewnątrz szafa musi mieć co najmniej jedną półkę.

      - Wewnątrz szafy muszą być zainstalowane dwie rackowe listwy zasilające wyposażone w 9 gniazd z bolcem oraz bezpiecznik przepięciowy. Długość przewodu zasilającego musi wynosić min. 3 m.

    - Panele porządkujące przewody.

      - Panele muszą być produkcji firmy Neat-Patch. W zestawie muszą znajdować się również odpowiednia liczba patchcordów.

  - Terminy i charakterystyka prac.

    - Prace będą prowadzone zgodnie z uzgodnionym harmonogramem, w trybie weekendowym – od piątkowego wieczoru (18:00) do końca niedzieli (23:59).

    - Prace muszą dotyczyć minimalnie jednego szachtu, a maksymalnie dwóch.

    - Po każdorazowym zakończeniu prac należy sprawdzić poprawność wykonanych podłączeń testerem okablowania, a w pierwszy dzień roboczy po ich zakończeniu wymagane jest zapewnienie na miejscu dyżuru co najmniej jednej osoby technicznej.

    - Po każdorazowym prawidłowym zakończeniu prac zostanie podpisany Protokół Odbioru.

    - Po prawidłowym zakończeniu wszystkich prac zostanie podpisany Protokół Odbioru Końcowego.

Osoba do kontaktu: Marcin Iwanek, tel. 22 505 57 41, email: miwanek(at)pfron.org.pl.

Informacje dotyczące składania szacunkowych kwot zamówienia:

Szacunkowe koszty zamówienia prosimy złożyć drogą elektroniczną na adres w postaci wypełnionego formularza oraz wstępnego harmonogramu prac: miwanek(at)pfron.org.pl, w terminie do dnia 2019-03-07 r. do godz. 12:00.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem danych osobowych jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa, telefon 22 50 55 500

- Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych to: adres: al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa, e-mail: iod@pfron.org.pl

- Dane przetwarzane są:

- w celu zawarcia i wykonywania łączącej Zamawiającego i Wykonawcę umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b) RODO,

- po zakończeniu obowiązywania umowy w czasie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania,

- Posiada Pani/Pan prawo do

- dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących;

- sprostowania danych osobowych;

- usunięcia w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;

- ograniczenia przetwarzania;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

- cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- wniesienia skargi do organu , gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu zawarcia i wykonywania umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą, aczkolwiek odmowa ich podania uniemożliwia podjęcie współpracy pomiędzy w/w stronami.