Specyfikacja Wymagań Techniczno-Funkcjonalnych

Infrastruktura IT — PFRON 2026

Spis treści

1. Serwery Obliczeniowe typ A - (Parametry dla jednego serwera)	1

2. Serwer Typ B - Arbiter (Parametry dla jednego serwera)	5

3. Macierz Produkcyjna All-Flash NVMe  (Parametry dla jednej macierzy)	7

4. Macierz Backupowa - HDD (Parametry dla jednej macierzy)	11

5. Przełączniki SAN — Fibre Channel 64G (Parametry dla jednego switcha)	13

6. Biblioteki Taśmowe LTO (Parametry dla jednej biblioteki)	15

7. Oprogramowanie do wirtualizacji	19

8. Usługi wdrożenia, konfiguracji i migracji	19

9. Warsztaty praktyczne dla administratorów PFRON	21

10. Zestawienie Cenowe	23

# 1. Serwery Obliczeniowe typ A - (Parametry dla jednego serwera)

| 14 sztuk |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Parametr / Funkcjonalność | Wartość wymagana |  | Ilość szt. |
| 1.1 | Forma obudowy | Obudowa rack, maksymalnie 2U wysokości. |  | 1 szt. |
| 1.2 | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania dwóch procesorów oraz 32 modułów pamięci RAM Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. |  | 1 szt |
| 1.3 | Procesor | Procesor klasy serwerowej o architekturze x86-64. Procesor musi natywnie obsługiwać pamięć operacyjną DDR5 oraz architekturę magistrali PCIe Gen 5.0. Wymagane jest sprzętowe wsparcie dla zaawansowanych instrukcji wektorowych (np. AVX-512 lub równoważnych). Zaoferowany model procesora musi posiadać pełną certyfikację w systemie VMware vSphere 8.x (wpis na liście VMware HCL) na dzień składania ofert. |  | 2 szt. |
| 1.4 | Procesor — liczba gniazd | Gniazda obsadzone. |  | 2 szt. |
| 1.5 | Procesor — wydajność | Zainstalowane dwa procesory min. 32-rdzeniowe klasy x86 umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 753 punkty w teście SPECrate2017_int_base dostępnym na stronie www.spec.org dla dwóch procesorów. |  | 2 szt. |
| 1.6 | Pamięć RAM — typ | RDIMM DDR5 ECC 6400MT/s. |  | wymagane |
| 1.7 | Pamięć RAM - zabezpieczenia | Demand Scrubbing, Patrol Scrubbing, Permanent Fault Detection |  | wymagane |
| 1.8 | Pamięć RAM — pojemność | Minimum 1024 GB pamięci RAM na serwer. |  | wymagane |
| 1.9 | Pamięć RAM — symetria | Symetryczne obsadzenie wszystkich kanałów pamięci obu procesorów. |  | wymagane |
| 1.10 | Pamięć RAM — ilość modułów | Liczba zainstalowanych modułów DDR5 na procesor: 8. |  | wymagane |
| 1.11 | Dysk boot | NVMe SSD RAID-1. Wewnętrzne M.2/OCP. Min. 480 GB każdy. Nie zajmują zatok hot-swap przeznaczonych na dane. |  | 2 szt. |
| 1.12 | Wymiana nośników | Nośniki dyskowe wymienialne pod napięciem (hot-swap) — wymiana dysku bez przerywania pracy urządzenia. |  | wymagane |
| 1.13 | Zasilanie i chłodzenie | Zasilacz z redundantnym systemem zasilania (min. 1+1) oraz redundantnym systemem chłodzenia. Elementy zasilające i chłodzące muszą być wymienialne pod napięciem (hot-swap). Zamawiający dopuszcza moduły chłodzące zintegrowane z zasilaczami, pod warunkiem zachowania pełnej redundancji i możliwości ich wymiany bez przerywania pracy urządzenia. |  | 2 szt. |
| 1.14 | Karta HBA | Min. 2 porty FC 32G na serwer (1 port → Fabric A, 1 port → Fabric B). Certyfikacja VMware HCL vSphere 8.x na dzień dostawy. |  | 2 szt. |
| 1.15 | Moduły optyczne HBA (SFP+) | Wkładki SFP+ 32G FC w ilości odpowiadającej liczbie portów FC. Min. 2 szt./serwer. Moduły krótkiego zasięgu (SWL). Oryginalne lub certyfikowane przez producenta HBA. |  | 4 szt. |
| 1.16 | Karta NIC | Min. 2 porty 100GbE na serwer. Certyfikacja VMware HCL vSphere 8.x na dzień dostawy. |  | 2 szt. |
| 1.17 | Moduły optyczne NIC (QSFP28) | Wkładki QSFP28 100GbE w ilości odpowiadającej liczbie portów NIC. Min. 2 szt./serwer. Oryginalne lub certyfikowane przez producenta NIC. |  | 4 szt. |
| 1.18 | Zarządzanie out-of-band (OOB) | Dedykowany port BMC (iDRAC, iLO lub równoważny) z osobnym interfejsem sieciowym RJ45. Dostęp niezależnie od stanu systemu operacyjnego. Posiadające funkcje: - Zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej - Szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika - Możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów - Wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury - Wsparcie dla IPv6 - Wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH - Możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer, dane historyczne powinny być dostępne przez min. 7 dni wstecz. - Możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer - Integracja z Active Directory - Możliwość obsługi przez ośmiu administratorów jednocześnie - Wsparcie dla automatycznej rejestracji DNS - Wsparcie dla LLDP - Wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej - Możliwość podłączenia lokalnego za pomocą interfejsu USB-C na froncie serwera, który pozwala na bezpośredni dostęp interfejsu karty zarządzającej (zarówno UI w przeglądarce, jak i konsolę RACADM czy API Redfish) bez potrzeby połączenia sieciowego - Monitorowanie zużycia dysków SSD - Możliwość monitorowania z jednej konsoli min. 100 serwerami fizycznymi, - Automatyczne zgłaszanie alertów do centrum serwisowego producenta - Automatyczne update firmware dla wszystkich komponentów serwera - Możliwość przywrócenia poprzednich wersji firmware - Możliwość eksportu eksportu/importu konfiguracji (ustawienie karty zarządzającej, BIOSu, kart sieciowych, HBA oraz konfiguracji kontrolera RAID) serwera do pliku XML lub JSON - Możliwość zaimportowania ustawień, poprzez bezpośrednie podłączenie plików konfiguracyjnych - Automatyczne tworzenie kopii ustawień serwera w oparciu o harmonogram. - Możliwość wykrywania odchyleń konfiguracji na poziomie konfiguracji UEFI oraz wersji firmware serwera - Kontrola stanu BIOS pod kątem naruszenia integralności oprogramowania - Automatyczne odświeżanie certyfikatów SSL - Możliwość skonfigurowania uwierzytelniania wielkoskładnikowego przy logowaniu do karty zarządzającej - Możliwość modyfikacji reguł chłodzenia kart w slotach PCIe, z możliwością własnych ustawień - Możliwość ustawienia limitu temperatury powietrza wychodzącego z serwera - Możliwość ustawienia dopuszczalnego wzrostu temperatury powietrza przepływającego przez serwer - Możliwość wysyłania danych o stanie procesora, kart sieciowych, zasilaczy, kart GPU, lokalnych dysków i urządzeń NVMe, jak również dane wydajnościowe serwera do zewnętrznych systemów Do oferty należy dołączyć oświadczenie producenta serwera potwierdzające spełnienie powyższych wymagań. |  | wymagane |
| 1.19 | Video | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1080 |  | wymagane |
| 1.20 | Chłodzenie | Redundantne wentylatory Hot-Plug |  | wymagane |
| 1.21 | Bezpieczeństwo | TPM 2.0 Możliwość dynamicznego włączania I wyłączania portów USB na obudowie – bez potrzeby restartu serwera Możliwość wymazania danych ze znajdujących się dysków wewnątrz serwera – niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z poziomu zarządzania serwerem. |  | wymagane |
| 1.22 | Normy Środowiskowe | Oferowane produkty muszą zawierać informacje dotyczące ponownego użycia i recyklingu, nie mogą zawierać farb i powłok na dużych plastikowych częściach, których nie da się poddać recyklingowi lub ponownie użyć. Wszystkie produkty zawierające podzespoły elektroniczne oraz niebezpieczne składniki powinny być bezpiecznie i łatwo identyfikowalne oraz usuwalne. Usunięcie materiałów i komponentów powinno odbywać się zgodnie z wymogami rozporządzenia nr 1272/2008WE. Produkty muszą składać się z co najmniej w 65% ze składników wielokrotnego użytku/zdatnych do recyklingu. We wszystkich produktach części tworzyw sztucznych większe niż 25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż śladowe ilości środków zmniejszających palność sklasyfikowanych w dyrektywie RE 67/548/EEC. Potwierdzeniem spełnienia powyższego wymogu jest wydruk ze strony internetowej www.epeat.net potwierdzający spełnienie normy co najmniej Epeat Silver według normy wprowadzonej w 2019 roku - dostawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu. Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta serwera |  | wymagane |
| 1.23 | Podpisywanie firmware | Wszystkie aktualizacje firmware podpisane cyfrowo przez producenta (code signing). Serwer weryfikuje podpis przed instalacją. |  | wymagane |
| 1.24 | Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015 oraz ISO14001. Serwer musi posiadać deklaracja CE. Urządzenia wyprodukowane są przez producenta, zgodnie z normą PN-EN ISO 50001 lub oświadczenie producenta o stosowaniu w fabrykach polityki zarządzania energią, która jest zgodna z obowiązującymi przepisami na terenie Unii Europejskiej. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows 2022 x64, Microsoft Windows 2025 oraz na liście kompatybilności Vmware HCL (Hardware Compatibility List). |  | wymagane |
| 1.26 | Kable światłowodowe | Fabryczne kable światłowodowe wielomodowe OM4 LC-LC o długości min. 3m dla każdego serwera. |  | 8 szt |
| 1.27 | Warunki gwarancji | Wymagane jest min. 36 miesięcy gwarancji producenta możliwości zgłaszania zdarzeń serwisowych w trybie 24/7/365 następującymi kanałami: telefonicznie, przez Internet oraz z wykorzystaniem aplikacji. Oczekiwany jest bezpośredni dostęp do wykwalifikowanej kadry inżynierów technicznych a w przypadku konieczności eskalacji zgłoszenia serwisowego wyznaczonego opiekuna klienta po stronie producenta (dla krytycznych zgłoszeń serwisowych). Wymagany jest pojedynczy punktu kontaktu dla całego rozwiązania producenta, w tym także sprzedanego oprogramowania. Zgłoszenie przyjęte jest potwierdzane przez zespół pomocy technicznej (mail/telefon/aplikacja/portal) przez nadanie unikalnego numeru zgłoszenia pozwalającego na identyfikację zgłoszenia w trakcie realizacji naprawy i po jej zakończeniu. Nabywca oczekuje możliwości samodzielnego kwalifikowania poziomu ważności naprawy. Wymagane jest rozpoczęcie diagnostyki telefonicznej / internetowej już w momencie dokonania zgłoszenia. Certyfikowany Technik producenta z właściwym zestawem części do naprawy (potwierdzonym na etapie diagnostyki) ma rozpocząć naprawę w siedzibie klienta najpóźniej w następnym dniu roboczym (NBD) od otrzymania zgłoszenia / zakończenia diagnostyki. Naprawa ma się odbywać w siedzibie klienta, chyba, że klient dla danej naprawy zgodzi się na inną formę. Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. Oświadczenie producenta serwera, potwierdzające, że sprzęt pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia, oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji systemu. |  | wymagane |
| 1.28 | Pozostawienie nośników po awarii | Nośniki po awarii zostają u klienta. Wymaga się od podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu dołączenia do oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u klienta. |  | wymagane |
| 1.29 | Autoryzacja serwisu | Podmiot autoryzowany przez producenta, siedziba w Polsce. Inżynierowie dostępni on-site bez eskalacji zagranicznej. |  | wymagane |

# 2. Serwer Typ B - Arbiter (Parametry dla jednego serwera)

| 2 sztuki |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Parametr / Funkcjonalność |  | Wartość wymagana |  | Ilość szt. |
| WYMAGANIA SPRZĘTOWE — HARDWARE |  |
| 2.1 | Forma obudowy |  | Obudowa rack, max. 2U. |  | 1 szt. |
| 2.2 | Płyta główna |  | Płyta główna z możliwością zainstalowania dwóch procesorów oraz 32 modułów pamięci RAM Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. |  | 1 szt. |
| 2.3 | Procesor |  | Procesor klasy serwerowej o architekturze x86-64. Procesor musi natywnie obsługiwać pamięć operacyjną DDR5 oraz architekturę magistrali PCIe Gen 5.0. Wymagane jest sprzętowe wsparcie dla zaawansowanych instrukcji wektorowych (np. AVX-512 lub równoważnych). Zaoferowany model procesora musi posiadać pełną certyfikację w systemie VMware vSphere 8.x (wpis na liście VMware HCL) na dzień składania ofert. |  | 2 szt. |
| 2.4 | Procesor — liczba gniazd |  | Gniazda obsadzone. |  | 2 szt. |
| 2.5 | Procesor -wydajność |  | Zainstalowane dwa procesory min. 32-rdzeniowe klasy x86 umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 753 punkty w teście SPECrate2017_int_base dostępnym na stronie www.spec.org dla dwóch procesorów. |  | 2 szt |
| 2.6 | Pamięć RAM — typ |  | RDIMM DDR5 ECC 6400MT/s. |  | wymagane |
| 2.7 | Pamięć RAM - zabezpieczenia |  | Demand Scrubbing, Patrol Scrubbing, Permanent Fault Detection |  |  |
| 2.8 | Pamięć RAM – pojemność |  | 128 GB DDR5 ECC. |  | wymagane |
| 2.9 | Pamięć RAM — symetria |  | Symetryczne obsadzenie kanałów pamięci obu procesorów. |  | wymagane |
| 2.10 | Pamięć RAM — ilość modułów |  | Liczba modułów DDR5 na procesor: 8. Obsadzenie zgodne z zaleceniami producenta procesora. |  | wymagane |
| 2.11 | Dysk boot |  | NVMe SSD RAID-1. Wewnętrzne M.2/OCP. Min. 480 GB każdy. Nie zajmują zatok hot-swap przeznaczonych na dane. |  | 2 szt. |
| 2.12 | Wymiana nośników |  | Nośniki dyskowe wymienialne pod napięciem (hot-swap) — wymiana dysku bez przerywania pracy urządzenia. |  | wymagane |
| 2.13 | Zasilanie i chłodzenie |  | Zasilacz z redundantnym systemem zasilania (min. 1+1) oraz redundantnym systemem chłodzenia. Elementy zasilające i chłodzące muszą być wymienialne pod napięciem (hot-swap). Zamawiający dopuszcza moduły chłodzące zintegrowane z zasilaczami, pod warunkiem zachowania pełnej redundancji i możliwości ich wymiany bez przerywania pracy urządzenia |  | 2 szt. |
| 2.14 | Karta NIC — porty |  | Min. 2 porty 100GbE na serwer. Certyfikacja VMware HCL vSphere 8.x na dzień dostawy. |  | 2 szt. |
| 2.15 | Karta HBA FC |  | Min. 2 porty FC 32G na serwer). Kompatybilność wstecz: 16G i 8G FC. Certyfikacja VMware HCL vSphere 8.x na dzień dostawy. |  | 2 szt. |
| 2.16 | Moduły optyczne HBA (SFP+) |  | Wkładki SFP+ 32GFC w ilości odpowiadającej liczbie portów FC. Min. 2 szt./serwer. Moduły krótkiego zasięgu (SWL). Oryginalne lub certyfikowane przez producenta HBA. |  | Min 4 szt. |
| 2.17 | Moduły optyczne NIC (QSFP28) |  | Wkładki QSFP28 100GbE w ilości odpowiadającej liczbie portów NIC. Min. 2 szt./serwer. Oryginalne lub certyfikowane przez producenta NIC. |  | Min 4 szt. |
| 2.18 | Zarządzanie OOB |  | Dedykowany port BMC (iDRAC, iLO lub równoważny) z osobnym interfejsem sieciowym RJ45. Dostęp niezależnie od stanu systemu operacyjnego. |  | 1 szt. |
| 2.19 | Podpisywanie firmware |  | Wszystkie aktualizacje firmware podpisane cyfrowo przez producenta (code signing). Serwer weryfikuje podpis przed instalacją. |  | wymagane |
| 2.20 | Kable światłowodowe |  | Fabryczne kable światłowodowe wielomodowe OM4 LC-LC o długości min. 3m dla każdego serwera. |  | 8 szt |
| 2.21 | Serwis gwarancyjny |  | Wymagane jest min. 36 miesięcy gwarancji producenta możliwości zgłaszania zdarzeń serwisowych w trybie 24/7/365 następującymi kanałami: telefonicznie, przez Internet oraz z wykorzystaniem aplikacji. Oczekiwany jest bezpośredni dostęp do wykwalifikowanej kadry inżynierów technicznych a w przypadku konieczności eskalacji zgłoszenia serwisowego wyznaczonego opiekuna klienta po stronie producenta (dla krytycznych zgłoszeń serwisowych). Wymagany jest pojedynczy punktu kontaktu dla całego rozwiązania producenta, w tym także sprzedanego oprogramowania. Zgłoszenie przyjęte jest potwierdzane przez zespół pomocy technicznej (mail/telefon/aplikacja/portal) przez nadanie unikalnego numeru zgłoszenia pozwalającego na identyfikację zgłoszenia w trakcie realizacji naprawy i po jej zakończeniu. Nabywca oczekuje możliwości samodzielnego kwalifikowania poziomu ważności naprawy. Wymagane jest rozpoczęcie diagnostyki telefonicznej / internetowej już w momencie dokonania zgłoszenia. Certyfikowany Technik producenta z właściwym zestawem części do naprawy (potwierdzonym na etapie diagnostyki) ma rozpocząć naprawę w siedzibie klienta najpóźniej w następnym dniu roboczym (NBD) od otrzymania zgłoszenia / zakończenia diagnostyki. Naprawa ma się odbywać w siedzibie klienta, chyba, że klient dla danej naprawy zgodzi się na inną formę. Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. Oświadczenie producenta serwera, potwierdzające, że sprzęt pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia, oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji systemu. |  | wymagane |
| 2.22 | Pozostawienie nośników po awarii |  | Nośniki po awarii zostają u klienta. |  | wymagane |
| 2.23 | Autoryzacja serwisu |  | Podmiot autoryzowany przez producenta, siedziba w Polsce. Inżynierowie dostępni on-site bez eskalacji zagranicznej. |  | wymagane |

# 3. Macierz Produkcyjna All-Flash NVMe  (Parametry dla jednej macierzy)

| 2 sztuki |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2Nr | Parametr / Funkcjonalność | Wartość wymagana |  | Ilość szt. |
| 3.1 | Architektura kontrolerów | Min. 2 kontrolery pracujące w trybie Active-Active (HA). Awaria jednego noda nie przerywa dostępu do danych. Kontrolery te muszą działać w sposób redundantny – tj. przy uszkodzeniu dowolnego kontrolera, macierz musi nadal działać i utrzymywać dostęp do odczytu i zapisu danych. Praca w trybie active/active w taki sposób, aby oba kontrolery były aktywne i w tym samym czasie udostępniały urządzenia LUN oraz zasoby plikowe. Oba kontrolery muszą brać czynny udział w obsłudze wszystkich operacji (snapshot, clone, replikacja). Nie dopuszcza się rozwiązania, w którym jeden z kontrolerów działa jedynie jako urządzenie przekazujące ruch do hostów. Macierz musi umożliwiać wykonywanie procesu aktualizacji mikrokodu w trybie online bez przerywania dostępu do zasobów dyskowych macierzy i przerywania pracy aplikacji. |  | wymagane |
| 3.2 | Forma obudowy | Maksymalnie 16U łącznie dla 2 nodów (kontrolery + półki dyskowe). |  | wymagane |
| 3.3 | Typ nośników danych | Wyłącznie NVMe QLC Nośniki HDD lub SATA niedopuszczalne. Nośniki muszą mieć pojemność nie mniejszą niż 7.68TB |  | wymagane |
| 3.4 | Pojemność użytkowa po kompresji | Dostarczona Macierz musi zapewnić przestrzeń efektywną (po zastosowaniu mechanizmów kompresji i deduplikacji) minimum 800 TB przestrzeni użytkowej. Dopuszczalny współczynnik kompresji gwarantowanej dla maszyn wirtualnych 2:1 |  | wymagane |
| 3.5 | Ochrona RAID | Macierz musi zapewniać odporność na jednoczesną awarię min. 2 dowolnych nośników w ramach grupy lub puli dyskowej bez utraty danych i przerwy w dostępie do danych. W celu minimalizacji czasu odbudowy, Zamawiający wymaga zastosowania mechanizmów typu RAID wirtualny, rozproszony lub dynamiczny (np. DRE, DRAID, ADAPT), w których dane i parzystość są rozproszone na dyski w puli, co gwarantuje równoległą i zoptymalizowaną czasowo odbudowę |  | wymagane |
| 3.6 | Wymiana nośników | Nośniki dyskowe wymienialne pod napięciem (hot-swap) — wymiana dysku bez przerywania pracy urządzenia. |  | wymagane |
| 3.7 | Zasilanie i chłodzenie | Każdy fizyczny komponent wchodzący w skład oferowanego systemu (każdy nod kontrolera oraz każda półka dyskowa) musi posiadać własne redundantne zasilanie (min. 1+1 zasilacze na obudowę) oraz własny redundantny system chłodzenia. Wszystkie elementy zasilające i chłodzące muszą być wymienialne pod napięciem (hot-swap) bez przerywania pracy systemu. |  | wymagane |
| 3.8 | Porty FC — prędkość i ilość | Min. 4 porty FC minimum 32G na kontroler |  | 8 szt. |
| 3.9 | Moduły optyczne FC (SFP+) | Min. 8 szt. SFP+ minimum 32G FC na klaster (pokrycie wszystkich wymaganych portów FC). Moduły krótkiego zasięgu (SWL). Oryginalne lub certyfikowane przez producenta macierzy. |  | 8 szt. |
| 3.10 | Licencja Metro Cluster | Licencja wymagana do aktywacji konfiguracji Active-Active (klaster typu metro) dostarczona wraz z urządzeniem. Brak dodatkowych opłat licencyjnych przy podziale klastra na dwie lokalizacje. Jedyne dopuszczalne koszty po stronie Zamawiającego: kable i moduły SFP. |  | wymagane |
| 3.11 | Replikacja synchroniczna | Natywna obsługa replikacji synchronicznej Active-Active z RPO=0. |  | wymagane |
| 3.12 | RTT | Zamawiający oświadcza, że dostarczenie odpowiedniej infrastruktury sieciowej (łączy) leży po jego stronie. Wykonawca gwarantuje RTT na poziomie gwarantującym uruchomienie konfiguracji Active-Active przy założeniu całkowitej odległości optycznej pomiędzy nodami klastra nie przekraczającej 10km. |  | wymagane |
| 3.13 | Arbiter / Witness | Komponent kworum instalowalny jako maszyna wirtualna Linux w trzeciej lokalizacji. Komunikacja przez sieć IP/WAN (nie FC). Min. wymagania VM: 2 vCPU, 4 GB RAM, 20 GB dysk. |  | 1 szt |
| 3.14 | Aktywacja bez wymiany hardware | Aktywacja konfiguracji Active-Active nie może wymagać wymiany, rozbudowy ani dokupowania jakichkolwiek fizycznych elementów kontrolerów macierzy. |  | wymagane |
| 3.15 | Moduły optyczne stretch (SFP+) | Wykonawca dostarcza komplet modułów SFP niezbędnych do aktywacji konfiguracji Active-Active bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. Typ: kompatybilne z portami FC macierzy.Ilość: wystarczająca do połączenia obu węzłów macierzy. Wykonawca poda dokładną listę i typ modułów w odpowiedzi na RFI. |  | wymagane |
| 3.16 | Failback | Automatyczny lub półautomatyczny powrót do Active-Active po przywróceniu łączności: synchronizacja przyrostowa (delta-sync) bez pełnej replikacji. |  | wymagane |
| 3.17 | Certyfikacja VAAI | Macierz musi wspierać sprzętowy offload funkcji VMware VAAI (m.in. Full Copy, Write Same, ATS). Wymagana zgodność musi być potwierdzona aktywnym wpisem na liście VMware HCL dla oferowanego modelu macierzy lub – w przypadku braku odrębnego wyróżnienia tej funkcji w portalu HCL – oficjalnym oświadczeniem producenta macierzy o pełnym wsparciu i kompatybilności z mechanizmami VAAI dla systemu VMware vSphere 8.x lub nowszego. |  | wymagane |
| 3.18 | Certyfikacja VASA | Macierz musi wspierać interfejs VMware VASA (vSphere Storage APIs for Storage Awareness) w celu obsługi mechanizmów Storage Policy Based Management (SPBM). Wymagana zgodność musi być potwierdzona aktywnym wpisem na liście VMware HCL dla oferowanego modelu macierzy lub – w przypadku braku odrębnego wyróżnienia tej funkcji w portalu HCL – oficjalnym oświadczeniem producenta macierzy o pełnym wsparciu i kompatybilności z interfejsem VASA dla systemu VMware vSphere 8.x lub nowszego |  | wymagane |
| 3.19 | Zwalnianie przestrzeni (UNMAP) | Automatyczne zwalnianie nieużywanej przestrzeni (SCSI UNMAP) po usunięciu danych przez hosta, bez interwencji administratora. |  | wymagane |
| 3.20 | Deduplikacja — mechanizm | Deduplikacja podczas zapisu (inline), w czasie rzeczywistym, bez przenoszenia danych w tle. |  | wymagane |
| 3.21 | Deduplikacja — poziom monitorowania | Macierz zapewnia deduplikację inline na poziomie całego systemu. Interfejs zarządzający udostępnia metryki współczynnika redukcji danych (DRR) na poziomie poszczególnych wolumenów. |  | wymagane |
| 3.22 | Kompresja — mechanizm | Kompresja podczas zapisu (inline), bez przenoszenia danych w tle. |  | wymagane |
| 3.23 | Kompresja — poziom monitorowania | Macierz zapewnia kompresję inline na poziomie całego systemu. Dostępne statystyki kompresji per wolumen z poziomu interfejsu zarządzającego. |  | wymagane |
| 3.24 | Gwarancja DRR (pisemna) | Wykonawca wraz z ofertą musi dostarczyć pisemne potwierdzenie producenta macierzy (Efficiency Guarantee) o zapewnieniu minimalnego współczynnika redukcji danych na poziomie 3:1 dla uśrednionego środowiska wirtualnego. W przypadku nieosiągnięcia tego poziomu po wdrożeniu, Wykonawca na własny koszt dostarczy dodatkowe nośniki danych w celu uzyskania wymaganej pojemności logicznej. |  | wymagane |
| 3.25 | Thin provisioning | Obsługa alokacji cienkiej wolumenów. |  | wymagane |
| 3.26 | QoS per wolumen | Zarządzanie priorytetem IOPS i przepustowości na poziomie wolumenu lub grupy wolumenów. |  | wymagane |
| 3.27 | Szyfrowanie at-rest | AES-256 z akceleracją sprzętową. Brak wpływu na wydajność I/O. |  | wymagane |
| 3.28 | KMIP | Integracja z zewnętrznym serwerem KMIP. Min. 2 serwery KMIP. |  | wymagane |
| 3.29 | Migawki z blokadą retencji | Migawka z ustawioną blokadą retencji nie może zostać usunięta ani zmodyfikowana przez żadnego użytkownika (w tym administratora) przed upływem zdefiniowanego czasu. Min. obsługiwany czas blokady: 14 dni. |  | wymagane |
| 3.30 | Wykrywanie anomalii (ransomware) | Macierz lub element systemu zarządzającego dostarczany przez producenta wykrywa anomalie wzorców szyfrowania danych (analiza entropii, ML lub równoważna). Przy wykryciu wzorca: automatyczne utworzenie immutabilnej migawki w terminie do 5 minut, bez akcji administratora. Funkcja może być realizowana lokalnie na kontrolerach lub w chmurze producenta, pod warunkiem że nie wymaga dodatkowej opłaty licencyjnej |  | wymagane |
| 3.31 | PSIRT | Publiczna procedura PSIRT producenta z oceną CVSSv3. |  | wymagane |
| 3.32 | Podpisywanie firmware | Code signing — macierz weryfikuje podpis przed instalacją. |  | wymagane |
| 3.33 | Akceleracja sprzętowa redukcji danych | Mechanizmy redukcji danych (kompresja i deduplikacja inline) muszą być realizowane w sposób niepowodujący mierzalnego spadku wydajności operacji I/O (IOPS i przepustowości) oraz nie powodujący wzrostu opóźnień (latency) powyżej 1 ms przy obciążeniu kontrolerów na poziomie 70% |  | wymagane |
| 3.34 | Aktualizacja firmware | Non-disruptive firmware upgrade — bez przestojów i bez migracji danych. |  | wymagane |
| 3.35 | Rozbudowa pojemności | Dokładanie nośników NVMe do istniejących kontrolerów (scale-up) przez min. 5 lat od daty dostawy, bez wymiany kontrolerów. |  | wymagane |
| 3.36 | Interfejs zarządzania | GUI + CLI. REST API do integracji z ITSM/CMDB. |  | wymagane |
| 3.37 | Eksport alertów | Eksport alertów przez syslog TLS do zewnętrznych SIEM/SOC. |  | wymagane |
| 3.38 | Monitoring bez chmury | Zarządzanie i monitoring bez obowiązkowego połączenia z chmurą lub infrastrukturą zewnętrzną producenta. |  | wymagane |
| 3.39 | NVMe-oF | Porty FC 32G obsługują FC-NVMe. Aktywacja przez konfigurację lub licencję — bez wymiany kart portowych. |  | wymagane |
| 3.40 | Pozostawienie nośników po awarii | Nośniki po awarii zostają u klienta. |  | wymagane |
| 3.41 | Kable światłowodowe | fabryczne kable światłowodowe wielomodowe OM4 LC-LC o długości min. 5m |  | 8 |
| 3.42 | Serwis gwarancyjny | Wymagane jest min. 36 miesięcy gwarancji producenta możliwości zgłaszania zdarzeń serwisowych w trybie 24/7/365 następującymi kanałami: telefonicznie, przez Internet oraz z wykorzystaniem aplikacji. Oczekiwany jest bezpośredni dostęp do wykwalifikowanej kadry inżynierów technicznych a w przypadku konieczności eskalacji zgłoszenia serwisowego wyznaczonego opiekuna klienta po stronie producenta (dla krytycznych zgłoszeń serwisowych). Wymagany jest pojedynczy punktu kontaktu dla całego rozwiązania producenta, w tym także sprzedanego oprogramowania. Zgłoszenie przyjęte jest potwierdzane przez zespół pomocy technicznej (mail/telefon/aplikacja/portal) przez nadanie unikalnego numeru zgłoszenia pozwalającego na identyfikację zgłoszenia w trakcie realizacji naprawy i po jej zakończeniu. Nabywca oczekuje możliwości samodzielnego kwalifikowania poziomu ważności naprawy. Wymagane jest rozpoczęcie diagnostyki telefonicznej / internetowej już w momencie dokonania zgłoszenia. Certyfikowany Technik producenta z właściwym zestawem części do naprawy (potwierdzonym na etapie diagnostyki) ma rozpocząć naprawę w siedzibie klienta najpóźniej w następnym dniu roboczym (NBD) od otrzymania zgłoszenia / zakończenia diagnostyki. Naprawa ma się odbywać w siedzibie klienta, chyba, że klient dla danej naprawy zgodzi się na inną formę. Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. Oświadczenie producenta serwera, potwierdzające, że sprzęt pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia, oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji systemu. |  | wymagane |
| 3.43 | Autoryzacja serwisu | Podmiot autoryzowany przez producenta, siedziba w Polsce. |  | wymagane |

# 4. Macierz Backupowa - HDD (Parametry dla jednej macierzy)

| 2 sztuki |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Parametr / Funkcjonalność | Wartość wymagana |  | Ilość szt. |
| 4.1 | Architektura kontrolerów | Min. 2 kontrolery pracujące w trybie Active-Active (HA). Awaria jednego kontrolera nie przerywa dostępu do danych. Kontrolery te muszą działać w sposób redundantny – tj. przy uszkodzeniu dowolnego kontrolera, macierz musi nadal działać i utrzymywać dostęp do odczytu i zapisu danych. Praca w trybie active/active w taki sposób, aby oba kontrolery były aktywne i w tym samym czasie udostępniały urządzenia LUN oraz zasoby plikowe. Oba kontrolery muszą brać czynny udział w obsłudze wszystkich operacji (snapshot, clone, replikacja). Nie dopuszcza się rozwiązania, w którym jeden z kontrolerów działa jedynie jako urządzenie przekazujące ruch do hostów. Macierz musi umożliwiać wykonywanie procesu aktualizacji mikrokodu w trybie online bez przerywania dostępu do zasobów dyskowych macierzy i przerywania pracy aplikacji. |  | wymagane |
| 4.2 | Forma obudowy | Maksymalnie 16U łącznie dla 2 kontrolerów i półek dyskowych. |  | wymagane |
| 4.3 | Typ nośników danych | Dyski twarde z interfejsem minimum 12 Gb/s SAS. Dyski z interfejsem SATA są niedopuszczalne. Minimalna pojemność dysków: 20TB |  | wymagane |
| 4.5 | Pojemność użytkowa (Usable) | Dostarczona Macierz musi zapewnić przestrzeń efektywną (bez zastosowania mechanizmów kompresji i deduplikacji) minimum 1600 TB przestrzeni użytkowej. |  | wymagane |
| 4.6 | Ochrona RAID | RAID-6 lub RAID-TP, RAID-TEC: odporność na jednoczesną awarię min. 2 dysków. |  | wymagane |
| 4.7 | Wymiana nośników | Nośniki dyskowe wymienialne pod napięciem (hot-swap) — wymiana dysku bez przerywania pracy urządzenia. |  | wymagane |
| 4.8 | Zasilanie i chłodzenie | Każdy fizyczny komponent wchodzący w skład oferowanego systemu (każdy nod kontrolera oraz każda półka dyskowa) musi posiadać własne redundantne zasilanie (min. 1+1 zasilacze na obudowę) oraz własny redundantny system chłodzenia. Wszystkie elementy zasilające i chłodzące muszą być wymienialne pod napięciem (hot-swap) bez przerywania pracy systemu. |  | wymagane |
| 4.9 | Rozbudowa (scale-out) | Możliwość dodania kolejnych nodów bez wymiany istniejącego sprzętu i bez przerwy w dostępie do danych. |  | wymagane |
| 4.10 | Porty FC | Min. 2 porty FC 32G na węzeł (min. 4 porty FC łącznie). Min. 2 porty Fibre Channel na węzeł (min. 4 porty FC łącznie w klastrze). Wymagana prędkość portów minimum 32 Gb/s. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie portów o wyższej prędkości (64 Gb/s), pod warunkiem zachowania pełnej kompatybilności z posiadaną infrastrukturą SAN |  | 4 szt. |
| 4.11 | Moduły optyczne FC (SFP+) | Min. 4 szt. SFP+ FC (32G, zgodne z oferowanymi portami) na klaster. Oryginalne lub certyfikowane przez producenta macierzy. |  | 4 szt. |
| 4.12 | Szyfrowanie at-rest | AES-256 z akceleracją sprzętową. |  | wymagane |
| 4.13 | KMIP | Integracja z zewnętrznym serwerem KMIP. Min. 2 serwery KMIP. |  | wymagane |
| 4.14 | Migawki z blokadą retencji | Migawka z ustawioną blokadą retencji nie może zostać usunięta ani zmodyfikowana przez żadnego użytkownika (w tym administratora) przed upływem zdefiniowanego czasu. Min. obsługiwany czas blokady: 14 dni. |  | wymagane |
| 4.15 | PSIRT | Publiczna procedura PSIRT producenta z CVSSv3. |  | wymagane |
| 4.16 | Wykrywanie anomalii (ransomware) | Macierz lub element systemu zarządzającego dostarczany przez producenta wykrywa anomalie wzorców szyfrowania danych (analiza entropii, ML lub równoważna). Przy wykryciu wzorca: automatyczne utworzenie migawki w terminie do 5 minut, bez akcji administratora. Funkcja może być realizowana lokalnie na kontrolerach lub w chmurze producenta, pod warunkiem że nie wymaga dodatkowej opłaty licencyjnej |  | wymagane |
| 4.17 | Podpisywanie firmware | Code signing — weryfikacja przed instalacją. |  | wymagane |
| 4.19 | Deduplikacja | Deduplikacja inline lub post-process. Możliwość konfiguracji per wolumen. |  | wymagane |
| 4.20 | Kompresja | Kompresja danych dostępna. |  | wymagane |
| 4.21 | Integracja z Veeam | Natywna integracja jako cel Veeam Backup & Replication. Certyfikacja Veeam Ready lub kompatybilność potwierdzona pisemnie. |  | wymagane |
| 4.22 | Certyfikacja VAAI | Macierz musi wspierać sprzętowy offload funkcji VMware VAAI (m.in. Full Copy, Write Same, ATS). Wymagana zgodność musi być potwierdzona aktywnym wpisem na liście VMware HCL dla oferowanego modelu macierzy lub – w przypadku braku odrębnego wyróżnienia tej funkcji w portalu HCL – oficjalnym oświadczeniem producenta macierzy o pełnym wsparciu i kompatybilności z mechanizmami VAAI dla systemu VMware vSphere 8.x lub nowszego. |  | wymagane |
| 4.23 | Certyfikacja VASA | Macierz musi wspierać interfejs VMware VASA (vSphere Storage APIs for Storage Awareness) w celu obsługi mechanizmów Storage Policy Based Management (SPBM). Wymagana zgodność musi być potwierdzona aktywnym wpisem na liście VMware HCL dla oferowanego modelu macierzy lub – w przypadku braku odrębnego wyróżnienia tej funkcji w portalu HCL – oficjalnym oświadczeniem producenta macierzy o pełnym wsparciu i kompatybilności z interfejsem VASA dla systemu VMware vSphere 8.x lub nowszego |  | wymagane |
| 4.24 | Thin provisioning | Obsługa thin provisioning. |  | wymagane |
| 4.26 | Interfejs zarządzania | GUI + CLI + REST API. |  | wymagane |
| 4.27 | Eksport alertów | Syslog TLS do zewnętrznych SIEM. |  | wymagane |
| 4.28 | Monitoring bez chmury | Zarządzanie i monitoring bez obowiązkowego połączenia z chmurą lub infrastrukturą zewnętrzną producenta. |  | wymagane |
| 4.29 | Aktualizacja firmware | Non-disruptive firmware upgrade. |  | wymagane |
| 4.30 | Pozostawienie nośników po awarii | Nośniki po awarii zostają u klienta. |  | wymagane |
| 4.31 | Kable światłowodowe | fabryczne kable światłowodowe wielomodowe OM4 LC-LC o długości min. 5m |  | 4 |
| 4.32 | Serwis gwarancyjny | Wymagane jest min. 36 miesięcy gwarancji producenta możliwości zgłaszania zdarzeń serwisowych w trybie 24/7/365 następującymi kanałami: telefonicznie, przez Internet oraz z wykorzystaniem aplikacji. Oczekiwany jest bezpośredni dostęp do wykwalifikowanej kadry inżynierów technicznych a w przypadku konieczności eskalacji zgłoszenia serwisowego wyznaczonego opiekuna klienta po stronie producenta (dla krytycznych zgłoszeń serwisowych). Wymagany jest pojedynczy punktu kontaktu dla całego rozwiązania producenta, w tym także sprzedanego oprogramowania. Zgłoszenie przyjęte jest potwierdzane przez zespół pomocy technicznej (mail/telefon/aplikacja/portal) przez nadanie unikalnego numeru zgłoszenia pozwalającego na identyfikację zgłoszenia w trakcie realizacji naprawy i po jej zakończeniu. Nabywca oczekuje możliwości samodzielnego kwalifikowania poziomu ważności naprawy. Wymagane jest rozpoczęcie diagnostyki telefonicznej / internetowej już w momencie dokonania zgłoszenia. Certyfikowany Technik producenta z właściwym zestawem części do naprawy (potwierdzonym na etapie diagnostyki) ma rozpocząć naprawę w siedzibie klienta najpóźniej w następnym dniu roboczym (NBD) od otrzymania zgłoszenia / zakończenia diagnostyki. Naprawa ma się odbywać w siedzibie klienta, chyba, że klient dla danej naprawy zgodzi się na inną formę. Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. Oświadczenie producenta serwera, potwierdzające, że sprzęt pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia, oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji systemu. |  | wymagane |
| 4.33 | Autoryzacja serwisu | Podmiot autoryzowany przez producenta, siedziba w Polsce. |  | wymagane |

# 5. Przełączniki SAN — Fibre Channel 64G (Parametry dla jednego switcha)

| 4 sztuki |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr | Parametr / Funkcjonalność | Wartość wymagana | Ilość szt. |
| 5.1 | Forma obudowy | Obudowa rack, max. 2U. | 1 szt. |
| 5.2 | Zasilanie i chłodzenie | Redundantne zasilacze (min. 1+1) oraz redundantne moduły wentylatorów. Wszystkie elementy wymienialne pod napięciem (hot-swap) — wymiana podczas pracy urządzenia bez utraty dostępności. | wymagane |
| 5.3 | Porty FC — prędkość | 64 Gb/s. Kompatybilność wstecz: 32G,16G i 8G FC (w zależności od wykorzystanych wkładek) (autonegocjacja lub konfiguracja). | wymagane |
| 5.4 | Porty FC — aktywna ilość portów i ilość modułów SFP+ | Aktywne 92 porty 64G FC Ilość dostarczonych modułów SFP+ FC dla każdego przełącznika, w tym: 1. 68 szt. 32G modułów krótkiego zasięgu (SWL) do połączeń lokalnych 2. 6 szt. 64G modułów długiego zasięgu (LWL/LR) o zasięgu min. 10 km do połączeń ISL między ośrodkami. Wszystkie moduły muszą być oryginalne lub certyfikowane przez producenta urządzenia. | 74 szt. |
| 5.6 | Przepustowość wewnętrzna | Non-blocking fabric — przepustowość min. 8,192 Tbps. Brak zatorów przy pełnym obciążeniu wszystkich portów. | wymagane |
| 5.7 | NPIV | Obsługa N-Port ID Virtualization (NPIV) — wymagane dla VMware vSphere. | wymagane |
| 5.8 | Zoning | Obsługa per-initiator zoning (WWN-based) i per-port zoning. | wymagane |
| 5.9 | ISL (Inter-Switch Link) | Obsługa połączeń ISL między przełącznikami DC-A i DC-B. | wymagane |
| 5.10 | ISL Trunking | Agregacja wielu portów ISL w jeden kanał logiczny. | wymagane |
| 5.11 | Aktualizacja firmware | Non-disruptive firmware upgrade — bez przerywania ruchu SAN. | wymagane |
| 5.12 | Interfejs zarządzania | GUI + CLI + REST API. | wymagane |
| 5.13 | Eksport alertów | Syslog TLS. | wymagane |
| 5.14 | Podpisywanie firmware | Code signing. | wymagane |
| 5.15 | PSIRT | Publiczna procedura PSIRT z CVSSv3. | wymagane |
| 5.17 | Kable światłowodowe | 10 szt. kabli OM4 LC-LC 3m na każdy switch (zapas dla wolnych portów) | 10 szt |
| 5.18 | Kable światłowodowe ISL | 2 szt. kabli światłowodowych jednomodowych OS2 LC-LC o długości 10m (lub innej wskazanej przez Zamawiającego na etapie wizji lokalnej) do realizacji połączeń między DC | 2 szt |
| 5.19 | Serwis gwarancyjny | Wymagane jest min 36 miesięcy gwarancji producenta możliwości zgłaszania zdarzeń serwisowych w trybie 24/7/365 następującymi kanałami: telefonicznie, przez Internet oraz z wykorzystaniem aplikacji. Oczekiwany jest bezpośredni dostęp do wykwalifikowanej kadry inżynierów technicznych a w przypadku konieczności eskalacji zgłoszenia serwisowego wyznaczonego opiekuna klienta po stronie producenta (dla krytycznych zgłoszeń serwisowych). Wymagany jest pojedynczy punktu kontaktu dla całego rozwiązania producenta, w tym także sprzedanego oprogramowania. Zgłoszenie przyjęte jest potwierdzane przez zespół pomocy technicznej (mail/telefon/aplikacja/portal) przez nadanie unikalnego numeru zgłoszenia pozwalającego na identyfikację zgłoszenia w trakcie realizacji naprawy i po jej zakończeniu. Nabywca oczekuje możliwości samodzielnego kwalifikowania poziomu ważności naprawy. Wymagane jest rozpoczęcie diagnostyki telefonicznej / internetowej już w momencie dokonania zgłoszenia. Certyfikowany Technik producenta z właściwym zestawem części do naprawy (potwierdzonym na etapie diagnostyki) ma rozpocząć naprawę w siedzibie klienta najpóźniej w następnym dniu roboczym (NBD) od otrzymania zgłoszenia / zakończenia diagnostyki. Naprawa ma się odbywać w siedzibie klienta, chyba, że klient dla danej naprawy zgodzi się na inną formę. Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. Oświadczenie producenta serwera, potwierdzające, że sprzęt pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia, oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji systemu. | wymagane |
| 5.20 | Autoryzacja serwisu | Podmiot autoryzowany przez producenta, siedziba w Polsce. | wymagane |

# 6. Biblioteki Taśmowe LTO (Parametry dla jednej biblioteki)

| 2 sztuki |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Parametr / Funkcjonalność | Wartość wymagana |  | Ilość szt. |
| 6.1 | Architektura — modularność | Architektura modularna (stackable), umożliwiająca w przyszłości rozbudowę o kolejne napędy i sloty poprzez dołożenie modułów rozszerzeń, bez konieczności wymiany modułu bazowego (robotyki). |  | wymagane |
| 6.2 | Pojemność (Sloty) | Biblioteka musi posiadać aktywne (odblokowane licencyjnie na dzień dostawy) minimum 50 slotów przeznaczonych na kasety z danymi w każdej dostarczanej bibliotece. |  | wymagane |
| 6.3 | Montaż w szafie RACK | Maksymalna wysokość modułu bazowego: 3U. Wymagane dostarczenie dedykowanych, oryginalnych szyn do montażu urządzenia w standardowej szafie serwerowej 19". |  | wymagane |
| 6.4 | Napędy LTO — typ | LTO10. |  | wymagane. |
| 6.5 | Napędy LTO — interfejs | Fibre Channel: FC 16G lub FC 32G. |  | 4 szt. |
| 6.6 | Napędy LTO — minimalna ilość | 4 napędy FH LTO na bibliotekę. Wymienialne pod napięciem (hot-swap). |  | 4 szt. |
| 6.7 | Control Path Failover | Automatyczne przełączenie ścieżki sterowania robotyką przy awarii napędu lub ścieżki sterującej, bez przerwy w dostępie do pozostałych zasobów. |  | wymagane |
| 6.8 | Zarządzanie i sieć | Biblioteka musi posiadać dedykowany port sieciowy LAN (RJ-45) oraz graficzny interfejs zarządzania przez przeglądarkę WWW (Web GUI) do zdalnego monitorowania i konfiguracji. |  | wymagane |
| 6.9 | Weryfikacja stanu żywotności taśm | Biblioteka musi być wyposażona w licencje EDLM Scanning (Extended Data Life Management) lub równoważną umożliwiającą napędom taśmowym w wydzielonych partycjach EDLM skanowanie nośników w poszukiwaniu błędów. |  | wymagane |
| 6.10 | Moduł analityczny | System raportowania i diagnostyki : Biblioteka musi być wyposażona w zintegrowany moduł analityczno-raportowy (licencjonowany dla wszystkich napędów), umożliwiający zbieranie i wizualizację danych historycznych oraz bieżących dotyczących pracy całego systemu. Diagnostyka proaktywna - Moduł musi oferować funkcję proaktywnego monitorowania kondycji napędów oraz nośników (taśm), generując alerty o potencjalnych awariach lub przekroczeniu progów błędów (np. błędów zapisu/odczytu, konieczności czyszczenia) przed wystąpieniem usterki. Analiza wydajności i utylizacj System musi umożliwiać generowanie raportów wykorzystania poszczególnych napędów (Drive Utilization) w celu optymalizacji obciążeń, śledzenia czasu pracy napędów oraz identyfikacji wąskich gardeł w operacjach backupu/archiwizacji. i Audyt i bezpieczeństwo danych Oprogramowanie musi zapewniać funkcje raportowania bezpieczeństwa, w tym: śledzenie dostępu użytkowników do biblioteki, monitorowanie przemieszczania nośników oraz weryfikację integralności danych zapisanym na taśmach. Interfejs zarządzania Dostęp do danych analitycznych musi odbywać się poprzez graficzny interfejs użytkownika (GUI) dostępny przez przeglądarkę WWW, bez konieczności instalowania dedykowanego oprogramowania na stacjach roboczych. |  | wymagane |
| 6.11 | Taśm | LTO10 |  | 100 szt. |
|  | Taśmy czyszczące | Zgodnie ze specyfikacją producenta biblioteki. |  | 4 szt |
| 6.12 | Czytnik kodów kreskowych | Wbudowany sprzętowy czytnik kodów kreskowych (Barcode Reader) umożliwiający automatyczną inwentaryzację nośników i integrację z oprogramowaniem backupowym. |  | 1 szt. |
| 6.13 | Zasilanie i chłodzenie | Redundantne zasilacze (min. 1+1) oraz redundantne moduły wentylatorów. Wszystkie elementy wymienialne pod napięciem (hot-swap) — wymiana podczas pracy urządzenia bez utraty dostępności. |  | wymagane |
| 6.14 | Szyfrowanie AES-256 | Szyfrowanie sprzętowe przez napęd LTO. Brak wpływu na wydajność. Jeżeli mechanizm szyfrowania wymaga dodatkowej licencji musi być ona zapewniona w cenie biblioteki taśmowej. |  | wymagane |
| 6.15 | KMIP | Integracja z zewnętrznym serwerem KMIP. Klucze wyłącznie na serwerze KMIP. |  | wymagane |
| 6.16 | Podpisywanie firmware | Code signing — weryfikacja przed instalacją. |  | wymagane |
| 6.17 | PSIRT | Publiczna procedura PSIRT z CVSSv3. |  | wymagane |
| 6.19 | Integracja z Veeam | Natywna integracja z Veeam Backup & Replication. Certyfikacja Veeam Ready lub kompatybilność potwierdzona przez producenta Veeam. |  | wymagane |
| 6.20 | Protokół zarządzania | SMI-S lub REST API. |  | wymagane |
| 6.21 | Interfejs zarządzania | GUI i/lub CLI (lokalne i zdalne). |  | wymagane |
| 6.22 | Kable światłowodowe | fabryczne kable światłowodowe wielomodowe OM4 LC-LC o długości min. 5m |  | 4 |
| 6.23 | Serwis gwarancyjny | Wymagane jest min 36 miesięcy gwarancji producenta możliwości zgłaszania zdarzeń serwisowych w trybie 24/7/365 następującymi kanałami: telefonicznie, przez Internet oraz z wykorzystaniem aplikacji. Oczekiwany jest bezpośredni dostęp do wykwalifikowanej kadry inżynierów technicznych a w przypadku konieczności eskalacji zgłoszenia serwisowego wyznaczonego opiekuna klienta po stronie producenta (dla krytycznych zgłoszeń serwisowych). Wymagany jest pojedynczy punktu kontaktu dla całego rozwiązania producenta, w tym także sprzedanego oprogramowania. Zgłoszenie przyjęte jest potwierdzane przez zespół pomocy technicznej (mail/telefon/aplikacja/portal) przez nadanie unikalnego numeru zgłoszenia pozwalającego na identyfikację zgłoszenia w trakcie realizacji naprawy i po jej zakończeniu. Nabywca oczekuje możliwości samodzielnego kwalifikowania poziomu ważności naprawy. Wymagane jest rozpoczęcie diagnostyki telefonicznej / internetowej już w momencie dokonania zgłoszenia. Certyfikowany Technik producenta z właściwym zestawem części do naprawy (potwierdzonym na etapie diagnostyki) ma rozpocząć naprawę w siedzibie klienta najpóźniej w następnym dniu roboczym (NBD) od otrzymania zgłoszenia / zakończenia diagnostyki. Naprawa ma się odbywać w siedzibie klienta, chyba, że klient dla danej naprawy zgodzi się na inną formę. Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. Oświadczenie producenta serwera, potwierdzające, że sprzęt pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia, oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji systemu. |  | wymagane |
| 6.24 | Autoryzacja serwisu | Podmiot autoryzowany przez producenta, siedziba w Polsce. |  | wymagane |

# 7. Oprogramowanie do wirtualizacji

| Dostarczyć: Subskrypcje oprogramowania do wirtualizacji dla 896 rdzeni fizycznych. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr | Parametr / Funkcjonalność | Wartość wymagana | Ilość szt. |
| 7.1 | Oprogramowanie do wirtualizacji | Oprogramowanie do wirtualizacji serwerów klasy Enterprise (np. VMware vSphere Foundation, VMware vSphere Standard lub rozwiązanie równoważne). Musi zapewniać: HA, vMotion, DRS oraz integrację z dostarczanymi macierzami przez VAAI i VASA. | wymagane |
| 7.2 | Ilość licencji / subskrypcji | Wykonawca dostarczy licencje w modelu subskrypcyjnym w ilości niezbędnej do pokrycia wszystkich fizycznych rdzeni obliczeniowych w oferowanych serwerach (zgodnie z Tabelami 1). Wykonawca musi uwzględnić wszelkie limity licencyjne producenta (np. minimalna liczba rdzeni na procesor). | 896 |
| 7.3 | Centralne zarządzanie | Dostarczenie scentralizowanego systemu zarządzania całą infrastrukturą wirtualną (instancja systemu zarządzającego). System musi umożliwiać konfigurację, monitorowanie oraz zarządzanie cyklem życia wszystkich hostów, maszyn wirtualnych oraz sieci wirtualnych z jednego graficznego interfejsu (odpowiednik vCenter Server). | 1 szt. |
| 7.4 | Czas trwania subskrypcji | Wszystkie licencje i subskrypcje muszą posiadać wsparcie techniczne producenta (typu 24x7) na okres 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, z prawem do pobierania aktualizacji i nowych wersji oprogramowania. | wymagane |

# 8. Usługi wdrożenia, konfiguracji i migracji

Kompleksowa usługa obejmująca montaż fizyczny, konfigurację środowiska VMware i SAN, migrację danych z obecnego środowiska (Huawei OceanStor Dorado) oraz dokumentację powykonawczą.

| Dostarczyć: Komplet usług wdrożeniowych |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Parametr / Funkcjonalność | Wartość wymagana |  | Ilość szt. |
| 8.1 | Montaż fizyczny | Rozpakowanie, transport i montaż sprzętu w szafach rack wskazanych przez Zamawiającego (DC-A w NASK Warszawa, siedziba PFRON). Podłączenie do zasilania i sieci LAN/SAN. Pomiary, etykietowanie, dokumentacja okablowania. |  | wymagane |
| 8.2 | Konfiguracja Metro Cluster | Konfiguracja macierzy produkcyjnej w trybie Active-Active Metro Volume między DC-A i DC-B (~10 km). Instalacja i konfiguracja Witness VM w trzeciej lokalizacji (biuro PFRON). Konfiguracja replikacji synchronicznej RPO=0 i testy failover/failback. |  | wymagane |
| 8.3 | Konfiguracja SAN | Konfiguracja stref Dual Fabric (hard zoning, WWN-based) na wszystkich 4 przełącznikach SAN. Konfiguracja ISL (Inter-Switch Link) z trunking między DC-A i DC-B. Konfiguracja NPIV, NVMe-oF (opcjonalnie), MPIO/ALUA na hostach. |  | wymagane |
| 8.4 | Konfiguracja środowiska VMware | Instalacja i konfiguracja VMware vSphere na wszystkich serwerach Typ A, B, C. Konfiguracja klastrów HA, DRS, VMCP (VM Component Protection). Konfiguracja Storage Policy Based Management (SPBM), vVols (jeśli dotyczy). Konfiguracja polityk snapshot, replikacji, vMotion/Storage vMotion. Uruchomienie vCenter Server i integracja z macierzami przez VASA. |  | wymagane |
| 8.5 | Migracja danych z Huawei OceanStor | Migracja danych z obecnej macierzy produkcyjnej (Huawei OceanStor Dorado) do nowej macierzy NVMe. Preferowana metoda: agentless (bez agentów na hostach), przez istniejące łącza FC, bez okna serwisowego dla produkcji. Dopuszczalne alternatywy: Storage vMotion (dla środowisk 100% VMware), replikacja na poziomie aplikacji (dla baz danych). Wykonawca przedstawia plan migracji (metoda, harmonogram, okna serwisowe) do akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem. |  | wymagane |
| 8.6 | Integracja z Veeam | Konfiguracja Veeam Backup & Replication z nową macierzą backupową (HDD) oraz bibliotekami LTO (strategia 3-2-1). Konfiguracja Storage Snapshot Integration (snapshoty macierzowe jako źródło backup). Konfiguracja Cyber Recovery Vault Migracja polityk backupowych z obecnego środowiska. |  | wymagane |
| 8.7 | Testy odbiorowe | Testy wydajności: IOPS, throughput, latency dla macierzy produkcyjnej. Testy HA: awaria nodu macierzy, awaria hosta ESXi, awaria linku ISL. Testy failover/failback Metro Volume między DC-A i DC-B. Testy backupu i odtwarzania (file-level, VM-level, bare-metal). Protokół testów odbiorowych podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę. |  | wymagane |
| 8.8 | Dokumentacja powykonawcza | Schemat logiczny i fizyczny architektury (as-built) — diagramy sieci LAN/SAN, storage, VMware. Konfiguracja stref SAN (FC zoning) — eksport pełnej konfiguracji. Konfiguracja Metro Volume i Witness VM. Parametry VMware (HA, DRS, VMCP) — eksport konfiguracji. Procedury failover i failback — runbooki operacyjne. Procedury backupu i odtwarzania (Veeam). Inwentaryzacja sprzętu: numery seryjne, adresy IP, MAC, WWN portów FC. |  | wymagane |
| 8.9 | Demontaż i utylizacja | Demontaż obecnej macierzy Huawei OceanStor, Dorado po zakończonej migracji. Przewiezienie zdemontowanej macierzy do znajdującej się na terenie Warszawy siedziby Zamawiającego. |  | wymagane |

# 9. Warsztaty praktyczne dla administratorów PFRON

Warsztaty praktyczne. Stacjonarne w Polsce (siedziba Wykonawcy lub centrum szkoleniowe producenta). Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia.

| Przeprowadzić warsztaty lub dostarczyć vouchery szkoleniowe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Parametr / Funkcjonalność | Wartość wymagana |  | Ilość osób. |
| 9.1 | VMware vSphere 8 / VCF 9 | Zakres: NSX, HA, DRS, VMCP, vMotion/Storage vMotion, vSphere Metro Storage Cluster (vMSC), SPBM, vVols (jeśli dotyczy), bezpieczeństwo (lockdown mode, certyfikaty). Minimum 10 dni robocze Zajęcia praktyczne na środowisku testowym. |  | 6 |
| 9.2 | Veeam Backup & Replication | Zakres: architektura Veeam, konfiguracja polityk backup, integracja ze storage snapshots, odtwarzanie VM/plików/aplikacji, Cyber Recovery, Veeam ONE (monitoring). Minimum 3 dni robocze. Zajęcia praktyczne: pełny cykl backup/restore. |  | 4 |
| 9.3 | Zarządzanie macierzami | Zakres: administracja macierzy produkcyjnej i backupowej, tworzenie wolumenów, polityki QoS, snapshoty, replikacja, Metro Volume, integracja z VMware (VASA, SPBM), monitoring przez syslog TLS, procedury failover. Minimum 2 dni roboczych Zajęcia praktyczne na dostarczonych macierzach. |  | 4 |
| 9.4 | FC SAN | Zakres: architektura Fibre Channel, strefy (zoning), NPIV, ISL trunking, diagnostyka łączy optycznych, analiza logów fabric, procedury awaryjne. Minimum 2 dzień roboczy Zajęcia praktyczne na dostarczonych przełącznikach SAN. |  | 4 |
| 9.5 | Forma i miejsce warsztatów | Stacjonarnie w Polsce: siedziba Wykonawcy, centrum szkoleniowe producenta lub siedziba Zamawiającego (PFRON). Warsztaty wyłącznie w języku polskim. Terminy uzgadniane z Zamawiającym z wyprzedzeniem min. 14 dni. |  | wymagane |
| 9.6 | Dokumentacja szkoleniowa | Materiały szkoleniowe (prezentacje, laboratoria, przykłady konfiguracji) przekazywane uczestnikom w wersji elektronicznej. Dostęp do środowiska laboratoryjnego przez czas trwania warsztatów. Dla każdego uczestnika imienne zaświadczenie ukończenia z zakresem tematycznym i liczbą godzin. |  | wymagane |

10. Zestawienie Cenowe

Niniejsze zapytanie ma na celu rzetelne ustalenie szacunkowej wartości zamówienia, zgodnie z art. 28 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, który nakłada na Zamawiającego obowiązek dokonania szacunku z należytą starannością.

Zwracamy się z prośbą o podanie realnych cen transakcyjnych (spodziewanych w postępowaniu przetargowym), a nie standardowych cen katalogowych (MSRP/SRP).

Mając świadomość specyfiki rynku IT, w tym polityki rabatowej producentów sprzętu i oprogramowania, prosimy o uwzględnienie w wycenach standardowych poziomów upustów stosowanych dla podmiotów sektora publicznego w projektach o zbliżonej skali.

Otrzymane od Państwa wyceny służą wyłącznie celom analitycznym i budżetowym. Nie stanowią one wiążącej oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i nie zobowiązują Państwa do utrzymania tych cen w przyszłym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Z góry dziękujemy za rzetelne i adekwatne do warunków rynkowych przygotowanie kalkulacji.
Zamawiający przewiduje możliwość wyodrębnienia dwóch części w postępowaniu przetargowym (serwery + oprogramowanie do wirtualizacji + macierze + przełączniki SAN oraz Biblioteki taśmowe). W ramach każdej z części koniecznym jest uwzględnienie w cenie dostarczanego rozwiązania kosztów wdrożenia oraz instruktażu właściwego dla zakresu danej części.

| Nr | Nazwa elementu | Szt. | Wsparcie serwisowe / Licencje | Producent/Model/Typ oferowanego sprzętu, oprogramowania | Serwis gwarancyjny 3 lata |  | Serwis gwarancyjny 5 lat |  | Serwis gwarancyjny 7 lat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość całk. netto (PLN) | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość całk. netto (PLN) | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość całk. netto (PLN) |
| 1 | Serwer Obliczeniowy Typ A | 14 | Serwis NBD onsite PL. SFP+ HBA i SFP+ NIC wliczone. W cenie komplet kabli OM4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Serwer Typ B | 2 | Serwis NBD onsite PL. SFP+ NIC wliczone., W cenie komplet kabli OM4. SFP+ HBA wliczone |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Macierz Produkcyjna NVMe | 2 | Licencje: Metro/Stretch, deduplikacja, kompresja, migawki z blokadą — wszystkie wliczone. SFP+ 64G FC wliczone. Serwis NBD onsite PL. W cenie komplet kabli OM4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Macierz Backupowa HDD | 2 | Licencje: deduplikacja, kompresja. SFP+ wliczone. Serwis NBD onsite PL. W cenie komplet kabli OM4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Przełącznik SAN Fibre Channel 64G | 4 | Min. 64porty aktywne. W komplecie 58 wkładki SFP+ 64G (452xSWL + 6xLWL 10km) per switch. Serwis NBD onsite PL. W cenie komplet wkładek (32 szt.) oraz komplet kabli OM4 i OS2 (ISL). |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Biblioteka Taśmowa LTO | 2 | Napędy LTO, sloty. Serwis NBD onsite PL. W cenie komplet kabli OM4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Oprogramowanie do wirtualizacji (np. VMware vSphere Foundation / Standard) | 1 | Subskrypcja. Ilość licencji musi być zgodna z łączną ilością fizycznych rdzeni (core) procesorów we wszystkich dostarczonych serwerach Typ A, (zgodnie z Tabelami 1). Łącznie dla wariantu podstawowego: 896 rdzenie. Wliczone centralne zarządzanie (vCenter lub równoważne) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA CAŁKOWITA NETTO (poz. 1+2+3+4+5+6+7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |