# ZAPYTANIE O INFORMACJĘ (RFI)

# Modernizacja infrastruktury sieciowej LAN i Data Center

Niniejszy dokument stanowi zapytanie o informację (Request for Information) i nie jest zobowiązaniem do udzielenia zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania uzyskanych informacji jako materiału wejściowego do przygotowania Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

# 1. Cel i zakres dokumentu

Celem niniejszego RFI jest pozyskanie informacji rynkowej dotyczącej dostępnych rozwiązań do modernizacji infrastruktury sieciowej LAN oraz Data Center w rozległej organizacji sektora finansowego. Zamawiający eksploatuje sieć obsługującą ok. 1000 pracowników. Obecna infrastruktura przejściowa oparta jest na przełącznikach różnych generacji i wymaga ujednolicenia pod kątem zarządzania, bezpieczeństwa.

Zakres RFI obejmuje warstwę dostępową (Access), warstwę agregacji i rdzenia (Core/Aggregation), infrastrukturę Data Center, system kontroli dostępu do sieci (NAC) oraz platformę centralnego zarządzania. Zamawiający nie uwzględnia w tym zapytaniu infrastruktury bezprzewodowej (AP Fortinet) ani rozwiązań VPN (realizowanych na istniejących firewallach).

# 2. Charakterystyka obecnego środowiska

Infrastruktura sieciowa jest rozproszona geograficznie i obejmuje lokalizacje centralne (Warszawa – JP2, NASK) oraz oddziały wojewódzkie (po jednym mieście w każdym z województw).

Lokalizacja JP2 pełni rolę głównego węzła dostępowego z dużą liczbą przełączników. NASK stanowi centrum przetwarzania danych z przełącznikami Data Center i bramami VoIP. Połączenia WAN są realizowane w topologii gwiazdy z koncentracją w Warszawie.

## 2.1 Urządzenia końcowe

Planowana obsługa następujących typów urządzeń: komputery stacjonarne i przenośne (PC/laptop), drukarki sieciowe, telefony VoIP, access pointy Fortinet (podłączane do portów Access z odpowiednim VLAN), urządzenia systemu kontroli dostępu fizycznego (czytniki kart, kontrolery). Każdy typ urządzenia wymaga odrębnej polityki dostępu i segmentacji VLAN.

## 2.2 Obecne wyposażenie sieciowe

Poniższa tabela przedstawia docelową liczbę i specyfikację przełączników objętych modernizacją:

| Rola | Ilość | Specyfikacja minimalna |
| --- | --- | --- |
| Core / Aggregation | 8 szt. | Przełączniki szkieletowe, uplinki min. 40 Gbit/s, redundancja zasilania, stosowalny w topologii spine-leaf lub ring |
| Access (48-port) | 76 szt. | 48x RJ-45 1G z PoE+ (802.3at), min. 4x SFP+ 10G trunk, obsługa 802.1X, LLDP-MED dla VoIP |
| Access (pasywne) | 8 szt. | 8/12/16 portów RJ-45, przełączniki chłodzone pasywnie |

Uwaga: Dokładna alokacja przełączników na poszczególne lokalizacje zostanie określona na etapie OPZ. Dostawca powinien założyć dostawy do wszystkich wymienionych lokalizacji.

# 3. Wymagania techniczne – LAN Access

Warstwa dostępowa stanowi punkt styku z urządzeniami końcowymi i musi zapewnić zarówno wydajność transmisji, jak i separację ruchu na poziomie portu. Przełączniki Access (48-port) powinny oferować co najmniej 48 portów 1G RJ-45 z obsługą PoE+ (IEEE 802.3at, minimum 30W na port) oraz 4 porty uplink SFP+ 10G. Budżet PoE na przełącznik nie powinien być niższy niż 740W, co pozwoli na jednoczesne zasilanie telefonów VoIP, access pointów i urządzeń kontroli dostępu.

Każdy przełącznik musi wspierać dynamiczną segmentację VLAN w oparciu o wynik autoryzacji 802.1X, obsługiwać LLDP-MED (automatyczne przypisanie voice VLAN dla telefonów VoIP), MACSEC oraz implementować mechanizmy ochrony warstwy 2: DHCP snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, storm control. Przełączniki powinny umożliwiać konfigurację guest VLAN i MAC Authentication Bypass jako fallback dla urządzeń bez suplikanta 802.1X (drukarki, czytniki kart).

Wymagane są redundantne zasilacze oraz możliwość wymiany wentylatorów bez przerywania pracy (hot-swap) w przełącznikach 48-portowych. Dla przełączników kompaktowych (8/12/16-port) dopuszcza się zasilanie pojedyncze..

# 4. Wymagania techniczne – LAN Core / Aggregation

Warstwa Core/Aggregation odpowiada za konsolidację ruchu z warstwy dostępowej, routing między segmentami VLAN oraz zapewnienie determinizmu ruchu krytycznego. Przełączniki rdzeniowe (8 szt.) muszą obsługiwać uplinki o przepustowości nie mniejszej niż 40 Gbit/s, przy czym Zamawiający dopuszcza równoważne konfiguracje 25G/40G/100G w zależności od architektury proponowanej przez dostawcę.

Oczekiwana funkcjonalność obejmuje: routing L3 z obsługą OSPF/BGP, wirtualną agregację chassis (MLAG, VSS, IRF lub odpowiednik), QoS z obsługą co najmniej 8 kolejek na port, mechanizmy redundancji typu non-stop forwarding / graceful restart, oraz pełną obsługę IPv4 i IPv6 w trybie dual-stack. Matryca przełączania powinna zapewniać non-blocking switching przy pełnym obciążeniu wszystkich portów.

W kontekście zgodności z bezpieczeństwem, każdy przełącznik Core musi wspierać mechanizmy logowania zdarzeń do zewnętrznego serwera syslog/SIEM, obsługiwać SNMP v3 (z szyfrowaniem i uwierzytelnianiem), MACSEC, uwierzytelnianie administracyjne przez TACACS+ oraz eksport danych NetFlow/sFlow/IPFIX do analizy ruchu.

# 5. Wymagania techniczne – Data Center

Infrastruktura DC zlokalizowana jest w NASK i obsługuje środowiska wirtualizacyjne VMware ESXi, bramy VoIP oraz systemy backendowe. Przełączniki DC muszą realizować architekturę leaf-spine (lub równoważną) z fabryką opartą o VXLAN/EVPN, zapewniającą mobilność maszyn wirtualnych i mikrosegmentację.

Połączenia leaf-spine powinny wykorzystywać interfejsy 25G/100G, a każdy przełącznik spine musi zapewniać łączną przepustowość fabric nie mniejszą niż 1,6 Tbit/s. Wymagana jest obsługa redundantnych połączeń do hiper-visorów (bonding LACP), a także wsparcie dla ruchu East-West między maszynami wirtualnymi bez konieczności hairpinningu przez firewall.

Przełączniki DC powinny wspierać lossless Ethernet (PFC, ECN) dla środowisk storage, obsługę jumbo frames (MTU 9216) oraz telemetrię in-band (INT lub równoważne ) oraz mechanizm MACSEC. Zamawiający oczekuje, że dostawca zaproponuje liczbę i konfigurację przełączników DC adekwatną do opisanego środowiska.

# 6. Centralne zarządzanie LAN i DC

Zamawiający wymaga jednolitej platformy zarządzania obejmującej całość infrastruktury przełącznikowej – warstwę Access, Core/Aggregation oraz Data Center. Platforma powinna zapewniać: centralne repozytorium konfiguracji z wersjonowaniem i audytem zmian (kto, kiedy, co zmienił), automatyzację provisioningu nowych przełączników (zero-touch provisioning lub odpowiednik), monitoring stanu portów i wykorzystania pasma w czasie rzeczywistym, zarządzanie firmware z możliwością planowania harmonogramu aktualizacji oraz eksport danych operacyjnych przez API REST.

Platforma musi obsługiwać RBAC (Role-Based Access Control) z integracją z Active Directory / Entra ID, rejestrować wszystkie operacje administracyjne w formacie przetwarzalnym przez SIEM, a także umożliwiać definiowanie polityk sieciowych w sposób szablonowy (template-based) z propagacją na grupy urządzeń. Dostawca powinien opisać model licencjonowania – Zamawiający preferuje licencje na 5 lat lub 7 lat.

# 7. Kontrola dostępu do sieci (NAC)

## 7.1 Architektura i protokoły

System NAC musi realizować uwierzytelnianie urządzeń końcowych w oparciu o standard IEEE 802.1X z wykorzystaniem metody EAP-TLS i certyfikatów X.509. Certyfikaty będą wydawane przez wewnętrzną infrastrukturę PKI Zamawiającego. Dla urządzeń bez suplikanta (drukarki, czytniki kart, urządzenia IoT kontroli dostępu) system musi obsługiwać min. MAC Authentication Bypass (MAB) z profilingów urządzeń.

Serwer RADIUS pełniący rolę backendu autoryzacyjnego musi być wdrożony w trybie HA (minimum dwa węzły). Polityki dostępu powinny uwzględniać: typ urządzenia, stan zgodności (posture check – wersja OS, status antywirusa, aktualność patchy), członkostwo w grupach AD, lokalizację fizyczną (przełącznik i port). Wynikiem autoryzacji jest dynamiczne przypisanie VLAN, ACL lub SGT (Scalable Group Tag) albo równoważnik.

## 7.2 Wdrożenie etapowe i tryb monitor-only

Zamawiający wymaga etapowego wdrożenia NAC w trzech fazach. Faza 1 (monitor-only): uruchomienie 802.1X na wszystkich portach w trybie open/monitor, zbieranie danych o urządzeniach podłączonych do sieci, budowa bazy profili, identyfikacja urządzeń wymagających MAB. W tej fazie ruch sieciowy nie jest blokowany niezależnie od wyniku autoryzacji. Faza 2 (low-impact): włączenie wymuszania polityk na wybranych VLAN-ach (np. sieć biurowa) z zachowaniem fallback do guest VLAN. Faza 3 (closed-mode): pełne wymuszanie 802.1X na wszystkich portach, blokowanie ruchu nieautoryzowanego.

Każda faza musi być poprzedzona testem akceptacyjnym na reprezentatywnej grupie portów i zatwierdzona przez zespół bezpieczeństwa Zamawiającego. Dostawca powinien opisać procedurę rollback dla każdej fazy.

# 8. Wymagania integracyjne

Całość wdrażanej infrastruktury musi integrować się z istniejącym ekosystemem IT Zamawiającego. Poniższa lista definiuje minimalne wymagania integracyjne:

| System / usługa | Zakres integracji |
| --- | --- |
| AD / LDAP / Entra ID | Autoryzacja użytkowników i urządzeń, pobieranie członkostwa w grupach, synchronizacja atrybutów. |
| PKI (wewnętrzne CA) | Walidacja certyfikatów X.509 w procesie EAP-TLS, obsługa CRL/OCSP. |
| RADIUS | Backend autoryzacyjny dla 802.1X, CoA (Change of Authorization), accounting. |
| TACACS+ | Uwierzytelnianie i autoryzacja dostępu administracyjnego do urządzeń sieciowych. |
| SIEM | Eksport logów zdarzeń bezpieczeństwa i operacyjnych, format syslog/CEF, korelacja alarmów. |
| ITSM | Automatyczne zgłaszanie incydentów sieciowych, integracja z procesem zarządzania zmianą. |
| CMDB | Automatyczne uzupełnianie bazy konfiguracji o odkryte urządzenia sieciowe i końcowe. |

# 9. Zakres wdrożenia

Dostawca powinien przewidzieć pełen cykl wdrożeniowy obejmujący następujące etapy:

## 9.1 Projektowanie

Opracowanie dokumentu HLD (High-Level Design) opisującego architekturę logiczną, adresację, routing, segmentację VLAN, topologię fizyczną i zasady redundancji. Następnie dokumentu LLD (Low-Level Design) z konfiguracjami per-urządzenie, mapowaniem portów, szablonem konfiguracji i planem adresacji IP/VLAN. Oba dokumenty podlegają formalnej akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem prac wdrożeniowych.

## 9.2 Migracja

Plan migracji musi uwzględniać etapowość (lokalizacja po lokalizacji), okna serwisowe poza godzinami pracy, procedury rollback dla każdego etapu oraz kryteria go/no-go. Dostawca odpowiada za fizyczną instalację, rekonfigurację i uruchomienie przełączników we wszystkich lokalizacjach, włącznie z oddziałami regionalnymi.

## 9.3 Testy i odbiór

Wymagane są testy akceptacyjne (FAT/SAT) obejmujące: weryfikację łączności L2/L3, test obciążeniowy portów uplink, weryfikację failover (redundancja zasilania, redundancja linków, przełączanie Core), test NAC w każdej fazie, weryfikację integracji z SIEM i CMDB. Protokół testów musi być uzgodniony z Zamawiającym przed rozpoczęciem.

## 9.4 Dokumentacja

Dostawca dostarcza komplet dokumentacji: HLD, LLD, schemat fizyczny i logiczny sieci (format edytowalny), procedury operacyjne (backup/restore konfiguracji, wymiana urządzenia, procedura eskalacji), instrukcje dla administratorów, raport z testów akceptacyjnych. Dokumentacja stanowi warunek odbioru końcowego.

# 10. Wsparcie powdrożeniowe

Zamawiający wymaga zapewnienia 200 godzin wsparcia eksperckiego dostawcy w okresie 12 miesięcy od daty odbioru końcowego. Wsparcie obejmuje: pomoc w rozwiązywaniu problemów sieciowych wykraczających poza kompetencje zespołu Zamawiającego, konsultacje przy zmianach konfiguracyjnych (np. dodanie nowego VLAN, zmiana polityk NAC), pomoc przy eskalacjach do producenta sprzętu, optymalizację wydajności i dostrajanie polityk QoS. Godziny wsparcia rozliczane są w granulacji 1-godzinnej, a dostawca udostępnia portal lub system ticketowy do zgłoszeń i rozliczania czasu.

# 11. Tabele odpowiedzi dostawcy

Dostawca wypełnia poniższe tabele, wskazując spełnienie każdego wymagania (TAK/NIE/CZĘŚCIOWO) wraz z krótkim komentarzem. W przypadku odpowiedzi CZĘŚCIOWO należy opisać ograniczenia.

## 11.1 LAN Access

| Lp. | Wymaganie | Odpowiedź dostawcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Min. 48 portów 1G RJ-45 z PoE+ (802.3at), budżet PoE ≥ 740W |  |
| 2 | Min. 4 porty uplink SFP+ 10G |  |
| 3 | Dynamiczna segmentacja VLAN na podstawie 802.1X |  |
| 4 | LLDP-MED dla automatycznego voice VLAN |  |
| 5 | Zabezpieczenia L2: DHCP snooping, DAI, IP Source Guard, storm control |  |
| 6 | Guest VLAN i MAC Authentication Bypass |  |
| 7 | Redundantne zasilacze (48-port), hot-swap wentylatorów |  |
| 8 | Przełączniki kompaktowe 8/12/16-port z obsługą VLAN trunk |  |

## 11.2 LAN Core / Aggregation

| Lp. | Wymaganie | Odpowiedź dostawcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Uplinki min. 40 Gbit/s (dopuszczalne 25G/40G/100G) |  |
| 2 | Routing L3: OSPF, BGP, dual-stack IPv4/IPv6 |  |
| 3 | Wirtualna agregacja chassis (MLAG/VSS/IRF lub odpowiednik) |  |
| 4 | QoS: min. 8 kolejek na port, mechanizmy scheduling i policing |  |
| 5 | Non-stop forwarding / graceful restart |  |
| 6 | Non-blocking switching fabric |  |
| 7 | SNMP v3, syslog, NetFlow/sFlow/IPFIX, TACACS+ |  |

## 11.3 Data Center

| Lp. | Wymaganie | Odpowiedź dostawcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Architektura leaf-spine z VXLAN/EVPN fabric |  |
| 2 | Interfejsy leaf-spine 25G/100G, przepustowość spine ≥ 1,6 Tbit/s |  |
| 3 | Obsługa LACP bonding do hiper-visorów ESXi |  |
| 4 | Lossless Ethernet (PFC, ECN), jumbo frames MTU 9216 |  |
| 5 | Telemetria in-band (INT lub odpowiednik) |  |
| 6 | Mikrosegmentacja ruchu East-West |  |

## 11.4 NAC i integracje

| Lp. | Wymaganie | Odpowiedź dostawcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | 802.1X z EAP-TLS i certyfikatami X.509 z wewnętrznego CA |  |
| 2 | MAB z profilingiem urządzeń |  |
| 3 | Serwer RADIUS w konfiguracji HA (min. 2 węzły) |  |
| 4 | Posture check (wersja OS, AV, patche) |  |
| 5 | Dynamiczne VLAN/ACL/SGT na podstawie wyniku autoryzacji |  |
| 6 | Etapowe wdrożenie: monitor-only → low-impact → closed-mode |  |
| 7 | Integracja AD/LDAP/Entra ID, PKI, SIEM, ITSM, CMDB |  |

## 11.5 Zarządzanie i wdrożenie

| Lp. | Wymaganie | Odpowiedź dostawcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Centralna platforma zarządzania LAN + DC z RBAC i audytem zmian |  |
| 2 | Zero-touch provisioning nowych urządzeń |  |
| 3 | Monitoring portów i pasma w czasie rzeczywistym |  |
| 4 | Zarządzanie firmware z harmonogramem aktualizacji |  |
| 5 | API REST do eksportu danych operacyjnych |  |
| 6 | HLD i LLD z formalną akceptacją |  |
| 7 | Migracja etapowa z rollback i oknami serwisowymi |  |
| 8 | Testy FAT/SAT – pełen zakres |  |
| 9 | Komplet dokumentacji (schematy, procedury, instrukcje) |  |
| 10 | 200h wsparcia eksperckiego (12 miesięcy) |  |

## 11.6 Formularz cenowy

| LP | Nazwa Elementu | Szt. | Producent/Model/Typ oferowanego sprzętu/oprogramowania | Serwis gwarancyjny 3 lata |  | Serwis gwarancyjny 5 lat |  | Serwis gwarancyjny 7 lat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość całk. netto (PLN) | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość całk. netto (PLN) | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość całk. netto (PLN) |
| 1 | Switch Core/Aggregation | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Switch Access | 76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Switch Access pasywny | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | System do zarządzania | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | System NAC | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

# 12. Informacje organizacyjne

Odpowiedź na niniejsze RFI należy przesłać w formie elektronicznej na adres: szacowanieit@pfron.gov.pl. Zamawiający dopuszcza przesyłanie pytań wyjaśniających na ten sam adres. Odpowiedzi na pytania będą udostępnione wszystkim zaproszonym dostawcom.

Odpowiedź powinna zawierać: wypełnione tabele z sekcji 11, krótki opis proponowanej architektury (max. 5 stron), karty katalogowe proponowanych urządzeń, opis modelu licencjonowania oraz szacunkowy harmonogram wdrożenia. Zamawiający nie wymaga na tym etapie wyceny finansowej, natomiast oczekuje orientacyjnych informacji o modelu kosztowym (CAPEX vs. OPEX, licencje bezterminowe vs. subskrypcja).

Informacje przekazane w odpowiedzi na RFI będą traktowane jako poufne i wykorzystane wyłącznie na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej. Zamawiający nie zwraca kosztów poniesionych przez dostawców w związku z przygotowaniem odpowiedzi na RFI.