Załącznik nr  4

Zakres prac należący do  obowiązków konserwatora urządzeń i instalacji wod-kan, kanalizacji deszczowej, instalacji wody do celów gaśniczych, c.o. wraz z pompowniami, węzłem cieplnym i hydrofornią.

- Konserwację oraz codzienną obsługę urządzeń, przyborów i instalacji należy prowadzić 
w sposób zabezpieczający ich prawidłowe i bezawaryjne działanie, a w przypadku awarii możliwie najkrótszy czas przestoju.

- Podczas pracy należy przestrzegać i zapewnić uzyskanie wymagań zawartych 
w „Warunkach Technicznych wykonania i odbioru instalacji” oraz DTR urządzeń.

  - Instalacja kanalizacyjna:

    - Likwidacja (w sposób trwały) przecieków z rur kanalizacyjnych.

    - Czyszczenie podejść odpływowych, wpustów, syfonów wpustów ściekowych, studzienek kanalizacyjnych i rewizyjnych.

    - Przepychanie pionów i poziomów kanalizacyjnych bez zastosowania sprzętu mechanicznego i wykonywania niezbędnych robót ziemnych.

    - Udrażnianie i odpowietrzanie pionów kanalizacyjnych.

    - Wymiana lub uzupełnianie uszkodzonych elementów instalacji.

    - Demontaż i ponowny montaż (ew. wymiana) elementów osłaniających instalację wraz 
z niezbędnymi naprawami tych elementów.

    - Bieżąca obsługa i wykonywanie napraw zaworów burzowych.

    - Wykucia i zamurowanie przebić i rozkuć wraz z reperacjami tynku w ścianach i stropach lub reperacjami posadzek w celu wykonania napraw.

    - Okresowe czyszczenie rynien dachowych oraz koryt odwadniających daszki i wykusz.

    - Czyszczenie wpustów ściekowych studzienek podwórzowych (2 szt.).

B.	Hydrofornia i pompownia wody do celów gaśniczych:

- Wykonywanie przeglądów, napraw bądź wymian instalacji i urządzeń, zgłaszanie konieczności przeglądów serwisowych oraz zakupu części zamiennych i urządzeń.

- Utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach.

- Obsługa urządzenia uzdatniającego wodę pitną.

- Uzupełnianie poduszek powietrznych w urządzeniach.

- Odnotowywanie wykonanych prac w książkach przeglądów i kontrolkach.

C.	Instalacje wody zimnej, ciepłej, uzdatnionej oraz wody do celów gaśniczych:

- Uszczelnianie armatury z wymianą uszczelek, wymianą jej elementów takich jak głowice, dławice, pokrętła, korpusy itp.

- Wymiana przyborów, baterii, uszczelnień na złączach, skorodowanych lub pękniętych łączników, uszkodzonych lub zardzewiałych odcinków rurociągów.

- Uzupełnianie oraz wymiana uszkodzonych lub skorodowanych elementów mocujących instalację lub urządzenia (haki, wieszaki, wsporniki itp.).

- Uzupełnienia lub naprawa izolacji termicznych oraz powłok malarskich.

- Sprawdzanie prawidłowości działania i wskazań urządzeń pomiarowych, dokonywanie wymian lub uzupełnień termometrów, manometrów itp.

- Czyszczenie, udrażnianie, naprawa lub wymiana urządzeń, przyborów, armatury itp.

- Demontaż i ponowny montaż elementów osłaniających instalacje wraz z niezbędnymi naprawami tych elementów.

- Wykonanie i zamurowanie przebić i rozkuć wraz z reperacją tynku na ścianach i stropach w celu wykonania napraw.

- Bieżąca współpraca z MPWiK.

D.	Instalacja centralnego ogrzewania i węzeł cieplny:

- Likwidacja przecieków na złączach armatury lub kształtek z wymianą uszczelek.

- Wymiana armatury lub kształtek (śrubunki, zawory itp.).

- Wymiana zużytych części armatury (głowice zaworów, dociski dławic zaworów kołnierzowych itp.).

- Likwidacja przecieków na złączach grzejników z wymianą uszczelek.

- Likwidacja przecieków odpowietrzników miejscowych z ewentualną wymianą.

- Likwidacja lokalnych nie dogrzewań z trwałym usunięciem przyczyn, korekta regulacji, odpowietrzanie instalacji oraz uzupełnianie wody.

- Kontrola wskazań urządzeń pomiarowych.

- Drobne naprawy oraz czyszczenie naczyń wzbiorczych i zbiorników odpowietrzających.

- Płukanie instalacji i grzejników.

- Wymiana lub uzupełnienie uszkodzonych lub skorodowanych elementów mocujących instalację lub urządzenia.

- Naprawy lub wymiana uszkodzonej izolacji termicznej, naprawa powłok malarskich.

- Czyszczenie filtrów, osadników itp.

- Kontrola pracy węzła cieplnego z uszczelnieniem lub wymianą zużytych części armatury (głowice zaworów, dławice, sita odmulaczy itp.).

- Kontrola pracy i obsługa pomp obiegowych łącznie z instalacjami: elektryczną 
i automatyki.

- Współpraca z obwodem ZEC.

E.	Inne:

- Przedstawianie wniosków dotyczących ewentualnych zagrożeń w pracy instalacji związanych z awaryjnością urządzeń lub ewentualną modernizacją itp.

- Sporządzanie comiesięcznych raportów z przeprowadzonych prac.

- Sporządzanie raportów na temat stanu instalacji oraz urządzeń wchodzących 
w przedmiot zamówienia/umowy

Harmonogram konserwacji instalacji wod.-kan., kanalizacji deszczowej, instalacji wody do celów gaśniczych, c.o. wraz z pompowniami, węzłem cieplnym i hydrofornią

Instalacja kanalizacyjna:

| Lp. | Zakres prac | Terminy realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Poz. 1-4, | na bieżąco wg potrzeb |
| 2. | Poz. 5, 6, 10 | w przypadku zaistnienia konieczności |
| 3. | Poz. 8 | po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego |
| 4. | Poz. 9 | w okresie zimowym – po opadach śniegu w okresach pozostałych – raz na miesiąc |

Hydrofornia i pompownia wody do celów gaśniczych:

| Lp. | Zakres prac | Terminy realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Poz. 1-5 | na bieżąco wg potrzeb |

Instalacje wody zimnej, ciepłej, uzdatnionej oraz wody do celów gaśniczych:

| Lp. | Zakres prac | Terminy realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Poz. 1-4 | w przypadku zaistnienia konieczności |
| 2. | Poz. 5-6 | na bieżąco wg potrzeb |
| 3. | Poz. 7-8 | po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego |
| 4. | Poz. 9 | wg potrzeb |

Instalacje centralnego ogrzewania i węzeł cieplny:

| Lp. | Zakres prac | Terminy realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Poz. 1-14 | na bieżąco wg potrzeb |
| 2. | Poz. 15 | wg potrzeb |