Załącznik nr 1

- Szczegółowy zakres prac

Zakres prac dla 3 urządzeń OTIS

- Wykonanie pomiarów elektrycznych dla każdego dźwigu raz do roku na potrzeby UDT.

- Wykonanie resursu urządzeń (jeśli konieczne).

  - Jazda i kontrola funkcji.

- sprawdzenie elementów oświetlenia kabiny;

- sprawdzenie działania systemu awaryjnego oświetlenia kabiny / opcjonalnie;

- sprawdzenie funkcji systemu komunikacji głosowej przy zasilaniu sieciowym 
i z akumulatora;

- sprawdzenie działania wentylatora / opcjonalnie;

- sprawdzenie działania przycisków piętrowych w kabinie;

- sprawdzenie działania przycisków wezwań w kasetach na przystankach;

- sprawdzenie działania przycisków otwierania i zamykania drzwi;

- sprawdzenie działania urządzeń nawrotu drzwi;

- sprawdzenie parametrów pracy drzwi kabiny z napędem elektrycznym; czas otwierania, czas otwarcia, czas zamykania, czas reakcji przy nawrocie;

- sprawdzenie płynności pracy drzwi przystankowych;

- kontrola działania wyłącznika STOP na kabinie;

- kontrola działania kontaktu zwisu lin i chwytaczy;

- kontrola urządzeń bezpieczeństwa na kabinie;

- kontrola działania funkcji jazd rewizyjnych z dachu kabiny;

- kontrola stanu elementów zawieszenia drzwi przystankowych; prowadnice zawieszenia;

- drzwi, rolki jezdne i kontrujące, linki, odbojniki, prowadniki, progi, oczyszczenie;

- sprawdzenie działania kontaktów bezpieczeństwa drzwi przystankowych, oczyszczenie 
i regulacja;

- oczyszczenie, smarowanie i regulacja krzywki ruchomej;

- sprawdzenie zamków i rygli drzwi przystankowych, regulacja i smarowanie;

- sprawdzenie skuteczności awaryjnego otwierania drzwi przystankowych;

- sprawdzenie działania amortyzatorów – domykaczy drzwi przystankowych;

- sprawdzenie kontaktów podłogi ruchomej, lub progu ruchomego, oczyszczenie 
i smarowanie;

- sprawdzenie parametrów komfortu jazdy; start, płynność jazdy, odgłosy, hamowanie;

- smarowanie prowadnic kabinowych i przeciwwagowych / prowadniki ślizgowe;

- czyszczenie prowadnic kabinowych i przeciwwagowych / prowadniki rolkowe;

- sprawdzenie i regulacja układu odwzorowania położenia kabiny w szybie;

- sprawdzenie dokładności  zatrzymania na przystanku;

- sprawdzenie działania urządzeń sygnalizacyjnych; strzałek kierunku jazdy;

- sprawdzenie sygnalizatorów dźwiękowych przybycia kabiny, piętrowskazywaczy;

- kontrola działania wyłącznika STOP w podszybiu;

- sprawdzenie oświetlenia szybu;

- sprawdzenie przejazdu przeciwwagi;

- czyszczenie  podszybia i dachu kabiny;

- kontrola zderzaków kabiny i przeciwwagi – próba dynamiczna;

- kontrola obciążki ogranicznika prędkości, smarowanie;

- kontrola połączeń; skręcanych, nitowanych, spawanych.

  - Kontrola zespołu napędowego i urządzeń w maszynowni.

- kontrola zespołu napędowego, czyszczenie;

- czyszczenie, smarowanie i regulacja hamulca z rozbieraniem;

- sprawdzenie kontaktów hamulca;

- sprawdzenie poziomu oleju w zespole napędowym (wciągarki reduktorowe);

- sprawdzenie stanu  lin nośnych smarowanie;

- sprawdzenie stanu rowków tarczy ciernej;

- wykonanie próby sprzężenia ciernego;

- sprawdzenie stanu koła zdawczego;

- oczyszczenie i kontrola stanu zamocowań pasów nośnych;

- kontrola ogranicznika prędkości czyszczenie i smarowanie;

- kontrola stanu linki ogranicznika prędkości;

- wykonanie próby działania aparatu chwytnego;

- czyszczenie aparatury sterowej i urządzeń sterujących;

- kontrola połączeń w tablicy sterowej;

- kontrola działania zabezpieczeń prądowych;

- kontrola wyłącznika głównego i połączeń w obwodach siłowych;

- sprawdzenie i analiza zdarzeń zapisanych przez system (sterowania mikroprocesorowe);

- kontrola systemu REM – połączenia elektryczne, stan akumulatora itp.;

- wykonanie funkcji SELFTEST – samo testowanie urządzenia.

- Uczestnictwo Wykonawcy w okresowych badaniach UDT.

- Aktualizacja instrukcji o korekty producenta.

- Dostęp do całodobowego Centrum.

- Całodobowe uwalnianie pasażerów uwięzionych w kabinie dźwigu.

- system łączności głosowej z kabiny dźwigu;

- komunikacja głosowa z pasażerem uwięzionym w kabinie dźwigu do czasu przybycia na miejsce konserwatora.

- Usługa całodobowego pogotowia dźwigowego.

- Materiały eksploatacyjne i elementy, które uległy zużyciu naturalnemu objęte opłatą serwisową.

- śruby, blachowkręty, podkładki, nakrętki, kleje, czyściwo, środki myjące, olej przekładniowy oraz smary stałe;

- dostarczanie i wymiana środków smarujących;

- dostarczenie i wymiana wszystkich części zamiennych, które uległy zużyciu w związku
z normalną eksploatacją w cenie konserwacji;

- naprawy związane z kradzieżą, dewastacją i niewłaściwym użytkowaniem, czynnikami atmosferycznymi wykonywane będą na podstawie odrębnego, odpłatnego pisemnego zlecenia Zamawiającego.

- Czyszczenie:

- podszybi, maszynownia, dach kabiny - oczyszczenie podstawowych elementów dźwigu zamontowanych w maszynowni, podszybiu i dachu kabiny;

- elementy trudno dostępne - oczyszczenie napędów drzwi szybowych, nadproży, części progów nie dostępnych z poziomu przystanku - od strony szybu, oczyszczenie elementów układy jezdnego w szybie;

- indywidualne ustalenia z klientem.

- Utylizacja - odebranie odpadów eksploatacyjnych typu świetlówki, smary, oleje oraz elementów pozostałych po naprawach np. liny, koła itp. (na życzenie Zamawiającego).

- Wykonywanie pomiarów:

- rezystancji izolacji;

- skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

- Na podstawie szczegółowego przeglądu urządzenia przygotowanie planu bieżących napraw eksploatacyjnych. Informowanie o ewentualnych zmianach w przepisach i konieczności dostosowania do nich urządzenia.

- Monitoring niezbędnych przeglądów UDT oraz niezbędnych pomiarów.

- Szkolenia personelu Zamawiającego: uwalnianie - podstawowe czynności dotyczące awaryjnego uwalniania uwięzionych  pasażerów.

- Możliwość zdalnego monitoringu urządzeń dźwigowych REM.

  - alarmowanie o uwięzionym pasażerze;

  - monitoring dźwigu poprzez zbieranie, rejestrację i analizę bazy danych;

  - przekazywanie informacji o stanie dźwigu do centrum;

  - połączenie głosowe pomiędzy centrum a kabiną dźwigu  .

Zakres prac dla windy Stepper

- Wykonanie pomiarów elektrycznych raz do roku na potrzeby UDT.

- Wykonanie resursu urządzenia (jeśli konieczne).

- Prowadzenie konserwacji urządzeń zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego oraz instrukcją producenta.

- Wykonywanie co najmniej raz w miesiącu czynności konserwacyjnych, celem kontroli poprawności działania urządzenia, potwierdzone protokołem.

- Dostarczanie, w miarę potrzeby następujących materiałów w ilościach niezbędnych do sprawnego działania  konserwowanego urządzenia.

- smarów;

- bezpieczników;

- śrub i podkładek.

- Na podstawie szczegółowego przeglądu urządzenia przygotowanie planu bieżących napraw eksploatacyjnych. Informowanie o ewentualnych zmianach w przepisach i konieczności dostosowania do nich urządzenia.

- Monitoring niezbędnych przeglądów UDT oraz niezbędnych pomiarów.

- Wymiana części zużytych i dostarczenie nowych, wykonanie robót konserwacyjnych oraz napraw nie wchodzących w zakres konserwacji, pod warunkiem otrzymania od Zamawiającego oddzielnego zlecenia, dodatkowo płatnego. Każdorazowa realizacja zlecenia dodatkowego, będzie poprzedzona przesłaniem pisemnej informacji zawierającej opis zakresu prac oraz ich koszt. Po jej zatwierdzeniu przez Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie przystąpi do wykonania zlecenia dodatkowego.

- Dostawa innych części elementów lub materiałów niż wymienione w pkt 5. nie wchodzi w zakres konserwacji.

| Miesięczne kontrole sprawności windy Stepper |  |  | Wynik |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pozytywny | Negatywny |
| 1 | Kontrola sprawności następujących przycisków na panelu sterowania |  |  |  |
|  |  | Przycisk STOP |  |  |
|  |  | Przycisk jazdy w górę |  |  |
|  |  | Przycisk jazd w dół |  |  |
|  |  | Przycisk podnoszenia płyty górnej |  |  |
|  |  | przycisk opuszczania płyty dolnej |  |  |
|  |  | Przyciska podnoszenia poprzeczki |  |  |
|  |  | Przycisk opuszczania poprzeczki |  |  |
| 2 | Kontrola sprawności sterowania podłogowego |  |  |  |
|  |  | Przycisk uruchamiania |  |  |
|  |  | Przycisk jazdy w górę |  |  |
|  |  | Przycisk jazdy w dół |  |  |
| 3 | Kontrola ręcznego sterowania |  |  |  |
|  |  | Przycisk jazdy w górę |  |  |
|  |  | Przycisk jazdy w dół |  |  |
| 4 | Kontrola ruchu urządzenia względem pozycji poprzeczki zabezpieczającej i platformy |  |  |  |
| 5 | Kontrola obciążenia |  |  |  |
| 6 | Kontrola zamocowania kotw oraz złączy szyny |  |  |  |
| 7 | Kontrola zabezpieczających urządzeń elektrycznych |  |  |  |
|  |  | Zabezpieczenie zatrzymania |  |  |
|  |  | Kontroli pozycji |  |  |
|  |  | Zabezpieczenie przed uderzeniem |  |  |
|  |  | Zabezpieczenie płyty dolnej przed zmiażdżeniem |  |  |
|  |  | Sterowanie płyty dolną |  |  |
| 8 | Kontrola przystanków i wyjazdu |  |  |  |
|  |  | Jazda w górę |  |  |
|  |  | Jazda w dół |  |  |
|  |  | Pośrednie |  |  |
| 9 | Kontrola wskaźnika obciążenia |  |  |  |
| 10 | Kontrola sprawności sygnału akustycznego i świetlnego |  |  |  |
| 11 | Kontrola zapadki zabezpieczającej |  |  |  |
| 12 | Sprawdzenie, czy uniemożliwiono dostęp do miejsca za szyną |  |  |  |
|  | Technik | Data |  |  |
|  |  | Nr fabryczny |  |  |