Warszawa, dn. 15.04.2021 r.

Szanowni Państwo.

W celu dokonania szacowania wartości zamówienia Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwraca się z prośbą o podanie szacunkowej wartości zamówienia dotyczącego dostarczenia routera dostępowego Juniper ACX2200.

Router dostępowy Juniper ACX2200 o następującej specyfikacji:

- Router dostępowy wyposażony w minimum 8 portów 10/100/1000BaseT (w tym combo/dual personality RJ45/SFP), 2 poty 10 Gigabit Ethernet SFP+.

- Router musi posiadać pasywne chłodzenie oraz umożliwiać pracę w rozszerzonym zakresie temperatur -40⁰ do 65⁰C.

- Interfejsy wyposażone w gniazda SFP muszą umożliwiać ich obsadzenie modułami SFP typu 1000Base-T, 1000Base-SX, 1000Base-LX/LH/ZX, 1000Base-BX zależnie od potrzeb Zamawiającego. Porty SFP+ muszą umożliwiać ich obsadzenie modułami SFP+  typu 10GBase-SR, 10GBase-LR, 10GBase-LRM.

- Router  musi zapewniać możliwość routingu IPv4/IPv6/MPLS z zapewnieniem przepustowości min. 60Gb/s

- Obsługa minimum:

  - 20 000 prefiksów IPv4

  - 64 wirtualnych tablic routingu

- Urządzenie musi posiadać certyfikację MEF CE 2.0 Compliant.

# Oprogramowanie/funkcjonalność

- Obsługa protokołu NTP

- Obsługa IGMPv1, v2 oraz V3

- Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci:

  - IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree

  - IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree

- Obsługa protokołu LLDP

- Urządzenie musi zapewniać wsparcie dla 802.1q i 802.1ad oraz umożliwiać elastyczną możliwość manipulacji VLAN ID

- Obsługę mechanizmów ERPS G.8032v1 i v2

- Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy MPLS:

  - Obsługę protokołów dystrybucji etykiet LDP i RSVP

  - Wsparcie dla mechanizmów RSVP FRR i MPLS-TE

  - Wsparcie dla mechanizmów IP-FRR/local repair dla OSPF i ISIS

  - Wsparcie dla BGP-LU

  - Możliwość uruchomienia następujących usług MPLS

    - Usług typu Pseudowire Emulation PWE (T-LDP).

    - L2VPN w oparciu o sygnalizację z wykorzystaniem protokołu BGP iii. L3VPN w oparciu o sygnalizację z wykorzystaniem protokołu BGP

- Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z routingiem IPv4/IPv6:

  - Obsługa OSPFv2 i OSPFv3 (min. 250 routerów per area)

  - Obsługa ISIS (min. 250 routerów per area)

  - Obsługa MP BGP (min. 250 sąsiedztw)

  - Wsparcie dla ECMP z wykorzystaniem informacji L2-L4.

  - Obsługa BFD z obsługą min. 30@10 ms i 256@100 ms.

  - Wsparcie dla mechanizmów unicast Reverse Path Forwarding

- Wsparcie dla mechanizmów QoS

  - Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority)

  - Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów L2-L4

  - Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie.

  - Kontrola sztormów dla ruchu broadcast/multicast/unicast

  - Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP – poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP, MPLS EXP/TOS bits

  - Obsługa przepełnienia kolejek z wykorzystaniem mechanizmów tail drop i WRED.

- Wsparcie dla zaawansowanych mechanizmów synchronizacji częstotliwości i/lub czasu,  w tym m.in.:

  - Urządzenie musi posiadać dedykowane interfejsy zegarujące BITS/1PPS/10Mhz.

  - Urządzenie musi zapewniać wsparcie dla protokołu IEEE 1588v2 PTP w trybie BC, Transparent z transportem zarówno w warstwie IP jak i Ethernet.

  - Urządzenie musi wspierać SyncE na interfejsach 1/10 GigabitEthernet.

Urządzenie musi umożliwiać pracę w trybie hybrydowym SyncE/IEEE 1588v2.

# Zarządzanie i konfiguracja

- Wsparcie dla mechanizmów role based access control, w tym integracji z zewnętrznymi serwerami AAA RADIUS/TACACS+.

- Dedykowany port Ethernet do zarządzania out-of-band

- Minimum jeden port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznego nośnika danych. Urządzenie musi mieć możliwość uruchomienia z nośnika danych umieszczonego w porcie USB

- Urządzenie musi być wyposażone w port konsoli szeregowej

- Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją

- Urządzenie musi umożliwiać tworzenie skryptów celem obsługi zdarzeń, które mogą pojawić się w systemie

- Urządzenie musi posiadać możliwość definiowania wzorcowej konfiguracji, możliwej do przywrócenia w dowolnym momencie

- Urządzenie musi zapewniać możliwość weryfikacji poprawności zmian konfiguracyjnych przed ich aktywacją na urządzeniu oraz wersjonowanie zmian konfiguracji, w tym możliwość wycofania ostatnio wprowadzonych zmian

- Urządzenie musi posiadać wbudowany analizator pakietów

- Obsługa protokołów SNMPv3, SSHv2, SCP, HTTPS, SYSLOG, NETCONF – z wykorzystaniem protokołów IPv4 i IPv6

# Obudowa

- Możliwość montażu w szafie rack 19”. Wysokość urządzenia nie może przekraczać 1 U

- Wbudowane redundantne zasilacze AC 230V

# Wyposażenie

- Oferowany router musi być wyposażony w:

  - 8 portów 10/100/1000 BaseT, w tym co najmniej 4 typu combo

  - 2 porty SFP+ 10Gigabit Ethernet SFP+10 Gigabit Ethernet.

  - Dwie wkładki SFP 1000Base-LR.

- Wymagane jest, aby moduły SFP/SFP+ oferowane wraz z urządzeniem pochodziły od tego samego producenta co przełącznik celem uniknięcia problemów z serwisowaniem urządzeń.

- Serwisem producenta na okres co najmniej 36 miesięcy.

Osoby do kontaktu:

- Tomasz Soluch e-mail tsoluch@pfron.org.pl

- Krystian Perkowski e-mail: krystian.perkowski@pfron.org.pl

Oferty szacunkowe prosimy przesłać drogą elektroniczną - wiadomość wraz 
z formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik w formacie PDF - na adres 
e-mail: tsoluch@pfron.org.pl maksymalnie do końca dnia 21.04.2021 r.

Forma płatności: Należność uregulujemy przelewem w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

Prosimy o wystawienie faktury VAT na:

Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Al. Jana Pawła II nr 13

00-828 Warszawa

NIP 525-10-00-810

Zapytanie ofertowe/szacowanie wartości zamówienia nie stanowi podstaw do roszczeń dotyczących realizacji zamówienia.

PFRON może unieważnić zapytanie/szacowanie na każdym etapie, bez podania przyczyny.

W przypadku unieważnienia postępowania PFRON nie ponosi kosztów postępowania poniesionych przez oferenta.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem danych osobowych jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa, telefon 22 50 55 500

- Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych to: adres: al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa, e-mail: iod@pfron.org.pl

- Dane przetwarzane są:

- w celu zawarcia i wykonywania łączącej Zamawiającego i Wykonawcę umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b) RODO,

- po zakończeniu obowiązywania umowy w czasie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania,

- Posiada Pani/Pan prawo do

- dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących;

- sprostowania danych osobowych;

- usunięcia w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;

- ograniczenia przetwarzania;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

- cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- wniesienia skargi do organu, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu zawarcia i wykonywania umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą, aczkolwiek odmowa ich podania uniemożliwia podjęcie współpracy pomiędzy w/w stronami.