Warszawa, dnia 23.04.2021r.

Zapytanie ofertowe na dostarczenie dwóch sztuk routera Juniper ACX2200.

- Nazwa i adres Zamawiającego.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa.

- Opis przedmiotu zamówienia:

2 sztuki routera dostępowego Juniper ACX2200, które muszą posiadać cechy w zakresie:

Specyfikacji technicznej

- Router dostępowy wyposażony w minimum 8 portów 10/100/1000BaseT (w tym combo/dual personality RJ45/SFP), 2 poty 10 Gigabit Ethernet SFP+.

- Router musi posiadać pasywne chłodzenie oraz umożliwiać pracę w rozszerzonym zakresie temperatur -40⁰ do 65⁰C.

- Interfejsy wyposażone w gniazda SFP muszą umożliwiać ich obsadzenie modułami SFP typu 1000Base-T, 1000Base-SX, 1000Base-LX/LH/ZX, 1000Base-BX zależnie od potrzeb Zamawiającego. Porty SFP+ muszą umożliwiać ich obsadzenie modułami SFP+ typu 10GBase-SR, 10GBase-LR, 10GBase-LRM.

- Router musi zapewniać możliwość routingu IPv4/IPv6/MPLS z zapewnieniem przepustowości min. 60Gb/s

- Obsługa minimum:

- 20 000 prefiksów IPv4

- 64 wirtualnych tablic routingu

- Urządzenie musi posiadać certyfikację MEF CE 2.0 Compliant

# Oprogramowania oraz funkcji

- Obsługa protokołu NTP

- Obsługa IGMPv1, v2 oraz V3

- Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci:

- IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree

- IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree

- Obsługa protokołu LLDP

- Urządzenie musi zapewniać wsparcie dla 802.1q i 802.1ad oraz umożliwiać elastyczną możliwość manipulacji VLAN ID

- Obsługę mechanizmów ERPS G.8032v1 i v2

- Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy MPLS:

  - Obsługę protokołów dystrybucji etykiet LDP i RSVP

  - Wsparcie dla mechanizmów RSVP FRR i MPLS-TE

  - Wsparcie dla mechanizmów IP-FRR/local repair dla OSPF i ISIS

  - Wsparcie dla BGP-LU

  - Możliwość uruchomienia następujących usług MPLS

    - Usług typu Pseudowire Emulation PWE (T-LDP).

    - L2VPN w oparciu o sygnalizację z wykorzystaniem protokołu BGP iii. L3VPN w oparciu o sygnalizację z wykorzystaniem protokołu BGP

- Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z routingiem IPv4/IPv6:

- Obsługa OSPFv2 i OSPFv3 (min. 250 routerów per area)

- Obsługa ISIS (min. 250 routerów per area)

- Obsługa MP BGP (min. 250 sąsiedztw)

- Wsparcie dla ECMP z wykorzystaniem informacji L2-L4.

- Obsługa BFD z obsługą min. 30@10 ms i 256@100 ms.

- Wsparcie dla mechanizmów unicast Reverse Path Forwarding

- Wsparcie dla mechanizmów QoS

- Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority)

- Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów L2-L4

- Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie.

- Kontrola sztormów dla ruchu broadcast/multicast/unicast

- Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP – poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP, MPLS EXP/TOS bits

- Obsługa przepełnienia kolejek z wykorzystaniem mechanizmów tail drop i WRED.

- Wsparcie dla zaawansowanych mechanizmów synchronizacji częstotliwości i/lub czasu, w tym m.in.:

- Urządzenie musi posiadać dedykowane interfejsy zegarujące BITS/1PPS/10Mhz.

- Urządzenie musi zapewniać wsparcie dla protokołu IEEE 1588v2 PTP w trybie BC, Transparent z transportem zarówno w warstwie IP jak i Ethernet.

- Urządzenie musi wspierać SyncE na interfejsach 1/10 GigabitEthernet.

Urządzenie musi umożliwiać pracę w trybie hybrydowym SyncE/IEEE 1588v2.

# Zarządzania oraz konfiguracji

- Wsparcie dla mechanizmów role based access control, w tym integracji z zewnętrznymi serwerami AAA RADIUS/TACACS+.

- Dedykowany port Ethernet do zarządzania out-of-band

- Minimum jeden port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznego nośnika danych. Urządzenie musi mieć możliwość uruchomienia z nośnika danych umieszczonego w porcie USB

- Urządzenie musi być wyposażone w port konsoli szeregowej

- Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją

- Urządzenie musi umożliwiać tworzenie skryptów celem obsługi zdarzeń, które mogą pojawić się w systemie

- Urządzenie musi posiadać możliwość definiowania wzorcowej konfiguracji, możliwej do przywrócenia w dowolnym momencie

- Urządzenie musi zapewniać możliwość weryfikacji poprawności zmian konfiguracyjnych przed ich aktywacją na urządzeniu oraz wersjonowanie zmian konfiguracji, w tym możliwość wycofania ostatnio wprowadzonych zmian

- Urządzenie musi posiadać wbudowany analizator pakietów

- Obsługa protokołów SNMPv3, SSHv2, SCP, HTTPS, SYSLOG, NETCONF – z wykorzystaniem protokołów IPv4 i IPv6

# Obudowy

- Możliwość montażu w szafie rack 19”. Wysokość urządzenia nie może przekraczać 1 U

- Wbudowane redundantne zasilacze AC 230V

# Wyposażenia

- Oferowany router musi być wyposażony w:

  - 8 portów 10/100/1000 BaseT, w tym co najmniej 4 typu combo

  - 2 porty SFP+ 10Gigabit Ethernet SFP+10 Gigabit Ethernet.

  - Dwie wkładki SFP 1000Base-LR.

- Wymagane jest, aby moduły SFP/SFP+ oferowane wraz z urządzeniem pochodziły od tego samego producenta co przełącznik celem uniknięcia problemów z serwisowaniem urządzeń.

# Gwarancji

- Urządzenie musi być objęte gwarancją oraz serwisem producenta przez okres co najmniej 36 miesięcy liczony od momentu zakupu.

- Opis kryteriów:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował 
następującymi kryteriami i ich wagą:

kryterium - cena „C” –  waga 100%  (100% = 100 pkt).

Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (100 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Liczbę punktów oblicza się zgodnie z poniższym wzorem:

|  | C = | Cn | x 100 pkt |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Co |  |
| gdzie: | C n | – najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert |  |
|  | C o | – cena brutto oferty ocenianej |  |

- Termin związania ofertą:

30 dni

- Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert

Oferty szacunkowe prosimy przesłać drogą elektroniczną - wiadomość wraz

z formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik w formacie PDF - na adres

e-mail: tsoluch@pfron.org.pl oraz miwanek@pfron.org.pl maksymalnie do końca dnia 11.05.2021 r.

- Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:

a)	Tomasz Soluch e-mail tsoluch@pfron.org.pl

b)	Krystian Perkowski e-mail: krystian.perkowski@pfron.org.pl

Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela w godzinach: 9:00 – 16:00

- Termin wykonania Zamówienia

30 dni od dnia złożenia oficjalnego zamówienia.

- Sposób oceny ofert:

Oferta spełniająca wszystkie wymagania Zamawiającego zostanie oceniona na podstawie złożonego przez Wykonawcę formularza ofertowego. W przypadku, gdy w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Oferentów do ponownego złożenia korzystniejszych ofert.

- Informacje dodatkowe:

- W toku analizy ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Występujące w ofertach oczywiste omyłki pisarskie zostaną poprawione przez 
Zamawiającego.

- Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

- Oferta winna zawierać: nazwę, adres, numer telefonu do kontaktu z oferentem oraz datę sporządzenia oferty i podpis Oferenta.

- Na stronie internetowej Zamawiający umieści zestawienie ofert z podaniem ostatecznych cen i danych Wykonawców.

- Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca; PFRON nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Inne, np. Integralną częścią niniejszego Zapytania Ofertowego stanowi projekt Umowy

- Postanowienia końcowe:

- Zapytanie Ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny ofert z Wykonawcami, którzy złożyli w terminie prawidłowe oferty.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego postępowania 
na każdym etapie bez podania przyczyny unieważnienia.

- W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów 
przygotowania i złożenia oferty.

- Wszelkie zobowiązania powstałe z tytułu nabytych towarów i usług udokumentowane otrzymanymi fakturami, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będzie regulować wyłącznie na rachunki bankowe znajdujące się na „białej liście podatników VAT”.

………………………………………………

( pieczątka i podpis kierownika jednostki organizacyjnej)