Białystok, dnia 28.09.2021r.

Zapytanie ofertowe na wykonanie wymiany lokalnej sieci komputerowej (LAN) wraz z dostarczeniem jej nowych elementów.

- Nazwa i adres Zamawiającego.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa.

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany lokalnej sieci komputerowej (LAN) wraz z dostarczeniem jej nowych elementów w budynku biurowym Oddziału Podlaskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, mającego siedzibę przy ul. Fabrycznej 2 w Białymstoku.

- Zakres zamówienia obejmuje:

- Serwerownia

- dostarczenie szafy RACK:

- rodzaj szafy: wolnostojąca (serwerowa),

- wysokość robocza: 42U,

- szerokość montażowa: 19”

- wymiary [mm] (szerokość x głębokość x wysokość): 800x1000,

- drzwi przednie: pojedyncze metalowe - stal perforowana,

- drzwi tylne: pojedyncze metalowe – stal perforowana,

- drzwi boczne: pojedyncze metalowe – pełna stal

- maksymalne obciążanie: do 1300 kg,

- 1x zamek drzwi przednich z klamką,

- 1x zamek drzwi tylnych,

- 2x zamek paneli bocznych

- panel wentylacyjny z zamontowanymi 4 wentylatorami (zasilane napięciem 230V),

- 4x kółka transportowe z hamulcem,

- 4 nóżki poziomujące,

- 2 organizery pionowe na okablowanie.

- dostarczenie oraz montaż patchpaneli, kompatybilnych z wymienioną w pkt. 2, ust. 1, lit.  a szafą RACK. Panel powinien być wyposażony w gniazda RJ45 typu „key stone” w standardzie kat. 6. Ilość paneli powinna być dostosowana do ilości punktów logicznych w Oddziale Podlaskim PFRON. Dopuszczone jest użycie paneli posiadających ilość gniazd RJ45 wynoszącą 24 sztuki na jeden panel. Panele powinny mieć opisane gniazda w taki sposób, aby jednoznacznie dało się zlokalizować gniazdo po drugiej stronie przewodu.

- dostarczenie oraz montaż 5 szt. organizerów poziomych o wysokości 1U, kompatybilnych z wymienioną w pkt. 2, ust. 1, lit.  a szafą RACK do porządkowania przewodów typu patchcord.

- dostarczenie przewodów typu patchcord:

- styk RJ45 z obu stron przewodu

- zabezpieczenie blokady portu w postaci zalewanej osłony wtyku,

- kategoria 6 UTP

- długość: 100 sztuk – 0,5m; 50 sztuk – 1,0m; 50 sztuk – 1,5m

- Korytarz + pomieszczenia biurowe

- instalacja podwójnych gniazd sieciowych kat.6, zakończonych złączem RJ45 kat. 6 we wskazanych miejscach wraz z niezbędnymi trakcjami kablowymi kat.6 (rysunek w załączniku),

- instalacja podwójnych gniazd sieciowych kat.6, zakończonych złączem RJ45 kat. 6 do podłączenia punktów dostępowych we wskazanych miejscach nad sufitem podwieszanym wraz z niezbędnymi trakcjami kablowymi kat.6 (rysunek w załączniku),

- wymiana istniejących gniazd sieciowych, na podwójne gniazda sieciowe kat.6, zakończone złączem RJ45 kat. 6 we wskazanych miejscach wraz z niezbędnymi trakcjami kablowymi kat.6 (rysunek w załączniku),

- zakończenie przewodów w serwerowni w patchpanelu, opisanym w pkt. 1, ust. 2 lit. B,

- wymagana ilość gniazd, do wykonania oznaczona jest we wskazanych miejscach wraz z niezbędnymi trakcjami kablowymi kat.6 (rysunek w załączniku),

- okablowanie strukturalne jak i gniazda naścienne punktów logicznych należy wykonać w kategorii 6, U/UTP, okablowanie w osłonie LSZH/LS0H,

- preferowanym przez Zamawiającego sposobem prowadzenia okablowania jest użycie kanałów teletechnicznych oraz sufitów podwieszanych. Należy unikać ingerencji w elewacji ścian budynku.

- Testy i pomiary

- wykonanie pomiarów kontrolnych wszystkich punktów logicznych. 
Testy tras kablowych zostaną wykonane przy użyciu analizatora sieciowego klasy właściwej dla urządzeń służących do certyfikacji instalacji. Wyniki pomiarów zostaną dołączone do dokumentacji powykonawczej i będą stanowiły podstawę do podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Dokumentacja

- sporządzenie protokołów z wykonanych pomiarów: gwarantowanej przepływności każdego z torów logicznych (patch cord + gniazdo + patch panel + kabel + gniazdo RJ45),

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej zawierającej opis zastosowanej technologii, przebieg tras kablowych naniesionych na rzut piętra, opis połączeń gniazd<->port na patchpanelu.

- Przed przystąpieniem do prac Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu plan prac wraz z harmonogramem (trasy kablowe, sposób zamontowania okablowania, terminy). Dokumenty te muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. W sytuacji braku wyrażenia zgody przez Zamawiającego dokumenty ulegną korekcie zgodnie z uwagami Zamawiającego.

- Każdorazowe przyłączenie urządzeń sieciowych, komputerów, analizatorów sieciowych oraz wszelkich urządzeń ingerujących bezpośrednio w proces funkcjonowania sieci logicznej, oraz służących do analizy ruchu będzie konsultowane i wykonywane tylko w obecności osoby wyznaczonej przez Zamawiającego oraz w sposób ściśle przez niego określony.

- Dni i godziny wykonywania prac należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Przedmiot zamówienia należy wykonać z zachowaniem prawa oraz norm obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

- Wykonawca ma obowiązek zastosować materiały i urządzenia dopuszczone do stosowania w Polsce, posiadające: certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności oraz odpowiednie atesty.

- Wszystkie materiały użyte do realizacji robót powinny być nowe, nieużywane oraz uwzględniać wszystkie nowoczesne rozwiązania techniczne.

- Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest udzielić co najmniej 2 letnią gwarancję na wykonane roboty instalacyjne oraz zapewnić co najmniej 20 letnią systemową gwarancję producenta systemu okablowania sieci strukturalnej

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- zapewnienia nadzoru autorskiego przez cały czas trwania robót,

- utrzymania w należytym porządku i czystości wspólnie użytkowanych dróg komunikacyjnych,

- przestrzegania przepisów bhp i ppoż. w czasie realizacji robot,

- bieżącego sprzątania pomieszczeń i korytarzy z materiałów i zbędnych odpadów.

- Zaleca się, aby każdy z Wykonawców przystępujących do udziału w zapytaniu dokonał wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz uzyskania dodatkowych informacji niezbędnych do przygotowania oferty. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić z Zamawiającym z co najmniej trzy dniowym wyprzedzeniem.

- Przez wzgląd na szczególny charakter pomieszczeń serwerowni oraz lokalizacji szaf krosowniczych oraz dla zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa instalacji informatycznych wszelkie prace wykonywane zarówno w godzinach funkcjonowania Urzędu jak i poza nimi w wymienionych lokalizacjach będą przeprowadzane pod nadzorem osób wyznaczonych przez Zamawiającego.

- Po wykonaniu prac instalacyjnych pomieszczenia zostaną doprowadzone do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem robot, co zostanie potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego i jest warunkiem koniecznym do podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Koryta teletechniczne maja być położone estetycznie, równo, muszą być zakryte na całej długości. Otwory w ścianach oraz ubytki tynku zagipsowane oraz pomalowane kolorem, jaki został użyty do pomalowania pomieszczenia.

- Prace należy wykonać w następujących etapach:

- opracowanie i zatwierdzenie projektu budowlanego,

- wykonanie robót na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

- wykonanie pomiarów parametrów końcowych,

- odbiór końcowy przedmiotu zamówienia wraz z podpisaniem protokołów odbioru.

- Opis kryteriów:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował 
następującymi kryteriami i ich wagą:

kryterium - cena „C” –  waga 100%  (100% = 100 pkt).

- Termin związania ofertą:

30 dni

- Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada niezbędną 
wiedzę, co najmniej dwuletnie doświadczenie z zakresu wykonania sieci LAN oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Wymagane dokument

Dokumenty potwierdzające wykonanie 2 usług z zakresu wykonania sieci komputerowej LAN (np. referencje).

- Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert

Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 należy przesłać na adres e-mail mtyminska@pfron.org.pl w terminie do 7 października 2021 do godz. 15.00

- Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:

Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela w godzinach 8.00-15.00 Pani Małgorzata Tymińska tel. 85/7338700

- Termin wykonania Zamówienia

W ciągu miesiąca od daty zawarcia umowy nie później niż do 30 grudnia 2021

- Sposób oceny ofert:

Oferta spełniająca wszystkie wymagania Zamawiającego zostanie oceniona na podstawie złożonego przez Wykonawcę formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. W przypadku, gdy w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Oferentów do ponownego złożenia korzystniejszych ofert.

- Informacje dodatkowe:

- W toku analizy ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Występujące w ofertach oczywiste omyłki pisarskie zostaną poprawione przez 
Zamawiającego.

- Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

- Oferta winna zawierać: nazwę, adres, numer telefonu do kontaktu z oferentem oraz datę sporządzenia oferty i podpis Oferenta.

- Na stronie internetowej Zamawiający umieści zestawienie ofert z podaniem ostatecznych cen i danych Wykonawców.

- Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca; PFRON nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Integralną częścią niniejszego Zapytania Ofertowego stanowi projekt Umowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

- Postanowienia końcowe:

- Zapytanie Ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny ofert z Wykonawcami, którzy złożyli w terminie prawidłowe oferty.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego postępowania 
na każdym etapie bez podania przyczyny unieważnienia.

- W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów 
przygotowania i złożenia oferty.

- Wszelkie zobowiązania powstałe z tytułu nabytych towarów i usług udokumentowane otrzymanymi fakturami, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będzie regulować wyłącznie na rachunki bankowe znajdujące się na „białej liście podatników VAT”.

Załączniki: (jeżeli dotyczy)

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Projekt umowy

Załącznik nr 3 Klauzula informacyjna RODO

Załącznik nr 4 Plan architektoniczny pomieszczeń, wykorzystywanych przez Zamawiającego z zaznaczonymi punktami gniazd sieciowych RJ45

………………………………………………

( pieczątka i podpis kierownika jednostki organizacyjnej)